| Sollwerte für Fahrzeugvermessung. Sollwerte für Multivan (K4H) → Anker. Sollwerte für Kastenwagen (K4A) → Anker. Sollwerte für Kombi (K4B) → Anker. Sollwerte für Fahrgestell mit Fahrerhaus (K4F) → Anker. Sollwerte für Fahrgestell mit Doppelkabine (K4G) → Anker. Sollwerte für Camper (K4L) → Anker. ; Erklärungen zu den PR.-Nummern finden Sie hier → Kapitel. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Die in den Tabelle angegebenen Standhöhen beziehen sich auf das Maß -a-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Sollwerte für Multivan (K4H)

| Vorderachse | Federung/Dämpfung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard | Verstärkt | Sport/tiefergelegt |
| PR.-Nummern | 1BA | 1BJ | 1BV/2MD |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -15′ ± 45′ | -10′ ± 45′ | -25′ ± 45′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° | 1° | 1° |
| Nachlauf | 4° 20′ ± 40′ | 4° 10′ ± 40′ | 4° 30′ ± 40′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° | 1° | 1° |
| Standhöhe | 455 ± 10 mm | 471 ± 10 mm | 437 ± 10 mm |

| Hinterachse | Federung/Dämpfung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard | Verstärkt | Sport/tiefergelegt |
| PR.-Nummern | 1BA | 1BJ | 1BV/2MD |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -37′ ± 45′ | -25′ ± 45′ | -48′ ± 45′ |
| Standhöhe | 459 ± 15 mm | 479 ± 15 mm | 439 ± 15 mm |

Sollwerte für Kastenwagen (K4A)

| Vorderachse | Federung/Dämpfung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Standard/Verstärkt/Standart 2 (Maxi) | tiefergelegt |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ/1BH | 2MD |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -10′ ± 45′ | -15′ ± 45′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° | 1° |
| Nachlauf | 4° 10′ ± 40′ | 4° 20′ ± 40′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° | 1° |
| Standhöhe | 471 ± 10 mm | 455 ± 10 mm |

| Hinterachse | Federung/Dämpfung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Standard/Verstärkt/Standart 2 (Maxi) | tiefergelegt |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ/1BH | 2MD |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -25′ ± 45′ | -37′ ± 45′ |
| Standhöhe | 479 ± 15 mm | 459 ± 15 mm |

Sollwerte für Kombi (K4B)

| Vorderachse | Federung/Dämpfung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Standard/Verstärkt/Standart 2 (Maxi) (alle ohne/mit Shuttleausstattung) | tiefergelegt mit Grundausstattung |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ/1BH (alle ohne/mit A9K) | 2MD mit A8B |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -10′ ± 45′ | -15′ ± 45′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° | 1° |
| Nachlauf | 4° 10′ ± 40′ | 4° 20′ ± 40′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° | 1° |
| Standhöhe | 471 ± 10 mm | 455 ± 10 mm |

| Hinterachse | Federung/Dämpfung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Standart/Verstärkt/Standart 2 (Maxi) (alle ohne/mit Shuttleausstattung) | tiefergelegt mit Grundausstattung |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ/1BH (alle ohne/mit A9K) | 2MD mit A8B |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -25′ ± 45′ | -37′ ± 45′ |
| Standhöhe | 479 ± 15 mm | 459 ± 15 mm |

| Dati per misura assetto Nuovo T5 |  |  |
| --- | --- | --- |

Sollwerte für Fahrgestell mit Fahrerhaus (K4F)

| Vorderachse | Federung/Dämpfung |
| --- | --- |
|  | Standard/Verstärkt |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -10′ ± 45′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° |
| Nachlauf | 4° 10′ ± 40′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° |
| Standhöhe | 471 ± 10 mm |

| Hinterachse | Federung/Dämpfung |
| --- | --- |
|  | Standard/Verstärkt |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -25′ ± 45′ |
| Standhöhe | 479 ± 15 mm |

Sollwerte für Fahrgestell mit Doppelkabine (K4G)

| Vorderachse | Federung/Dämpfung |
| --- | --- |
|  | Standard/Verstärkt |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -20′ ± 45′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° |
| Nachlauf | 4° 10′ ± 40′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° |
| Standhöhe | 471 ± 10 mm |

| Hinterachse | Federung/Dämpfung |
| --- | --- |
|  | Standard/Verstärkt |
| PR.-Nummern | 1BA/1BJ |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -25′ ± 45′ |
| Standhöhe | 479 ± 15 mm |

Sollwerte für Camper (K4L)

| Vorderachse | Federung/Dämpfung |
| --- | --- |
|  | Standard |
| PR.-Nummern | 1BA |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -10′ ± 45′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° |
| Nachlauf | 4° 10′ ± 40′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | 1° |
| Standhöhe | 471 ± 10 mm |

| Hinterachse | Federung/Dämpfung |
| --- | --- |
|  | Standard |
| PR.-Nummern | 1BA |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 10′ ± 20′ |
| Sturz (in Geradeausstellung) | -43′ ± 45′ |
| Standhöhe | 449 ± 15 mm |