Misurazione Asse Anteriore Touareg

|  | Stahlfederbein | Luftfederdämpfer | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalniveau | Fahrzeug muss in Querneigung Null stehen | 497 +/- 3 mm | Standhöhe messen → Kapitel |
| Vorspur (Gesamtspur) | +7' +/- 5' | +10' +/- 5' |  |
| Sturz (in Geradeausstellung) | +1' +/- 20' | -10' +/- 20' |  |
| Spurdifferenzwinkel (bei 20° Lenkeinschlag nach links und rechts) | -1° 20' +/- 30' | -1° 30' +/- 30' |  |
| Nachlaufwinkel | +8° 7' +/- 30' | +8° 35' +/- 30' |  |
| Spreizung | +10° 45' | +10° 45' |  |
| max. Lenkeinschlag | 39° kurveninneres Rad 32° kurvenäußeres Rad |  |  |

| Festziehen der Sturzeinstellschraube mit dem Spezialwerkzeug -T10188-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Festziehen der Nachlaufeinstellschraube mit dem Spezialwerkzeug -T10188-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Asse Posteriore

|  | Stahlfederbein | Luftfederdämpfer | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalniveau | Fahrzeug muss in Querneigung Null stehen | 502 +/- 3 mm | Standhöhe messen → Kapitel |
| Vorspur pro Rad | +9' +/- 5' | +10' +/- 5' |  |
| Sturz | - 56' +/- 20' | -1° 00' +/- 20' |  |