| Dati per misura assetto Nuova Golf V. Diese Sollwerte gelten für alle Motorisierungen. ; Erklärungen zu den PR.-Nummern finden Sie hier → Kapitel. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Die in den Tabelle angegebenen Standhöhen beziehen sich auf das Mass -a-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Vorderachse | Basisfahrwerk | Sportfahrwerk | Schlechtwegefahrwerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PR.-Nummern | 2UA | 2UB | 2UC |
| Gesamtspur (ungedrückt) | 0° ± 10′ | 0° ± 10′ | 0° ± 10′ |
| → Sturz (in Geradeausstellung) | -30′ ± 30′ | -41′ ± 30′ | -14′ ± 30′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ |
| → Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkeinschlag nach links und rechts | 1°27′ ± 20′ | 1°30′ ± 20′ | 1°27′ ± 20′ |
| Nachlauf | 7° 34′ ± 30′ | 7° 47′ ± 30′ | 7° 17′ ± 30′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 30′ | max. 30′ | max. 30′ |
| Standhöhe | 382 ± 10 mm | 367 ± 10 mm | 404 ± 10 mm |

| Diese Sollwerte gelten für alle Motorisierungen.. ; Erklärungen zu den PR.-Nummern finden Sie hier → Kapitel. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Hinterachse | Basisfahrwerk | Sportfahrwerk | Schlechtwegefahrwerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PR.-Nummern | 1JA | 1JC | 1JB |
| → Sturz | -1° 45′ ± 30′ | -1° 59′ ± 30′ | -1° 45′ ± 30′ |
| Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ |
| Gesamt- → Spurspur (bei vorgeschriebenem → Sturz) | +12,5′ ± 12,5′ | +17′ ± 12,5′ | +12,5′ ± 12,5′ |
| Höchstzulässige Abweichung von der Laufrichtung | max. 20′ | max. 20′ | max. 20′ |
| Standhöhe | 414 ± 10 mm | 399 ± 10 mm | 434 ± 10 mm |