| Die Notwendigkeit einer Fahrzeugvermessung besteht wenn:. ; Fahrverhaltensmängel vorliegen.. ; Ein Unfallschaden vorliegt und Bauteile ersetzt wurden.. ; Achsteile ausgebaut wurden.. ; Einseitiger Reifenverschleiß vorliegt.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Bauteil Vorderachse ersetzt | Vermessung erforderlich |  | Bauteil Hinterachse ersetzt | Vermessung erforderlich |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Ja | Nein |
| Querlenker | X |  | Achslenker | X |  |
| Querlenkerlager |  | X | Gummimetalllager im Achslenker | X |  |
| Radlagergehäuse | X |  | Radlager |  | X |
| Radlager |  | X | Schraubenfeder |  | X |
| Spurstange/Spurstangenkopf | X |  | Stoßdämpfer |  | X |
| Lenkgetriebe | X |  | Stabilisator |  | X |
| Aggregateträger | X |  |  |  |  |
| Federbein | X |  |  |  |  |
| Stabilisator |  | X |  |  |  |
| Führungsgelenk |  | X |  |  |  |
| Gummimetalllager im Aggregateträger | X |  |  |  |  |

| Bauteil Vorderachse aus- und eingebaut | Vermessung erforderlich |  | Bauteil Hinterachse aus- und eingebaut | Vermessung erforderlich |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Ja | Nein |
| Aggregateträger |  | X | Achslenker | X |  |
| Querlenker |  | X | Schraubenfeder |  | X |
| Radlagergehäuse |  | X | Stoßdämpfer |  | X |
| Federbein |  | X | Stabilisator |  | X |
| Führungsgelenk |  | X |  |  |  |
| Stabilisator |  | X |  |  |  |