ABS BOSCH  2/2 CENTRALINA 15 PIN SU CORPO IDRAULICO	1

ABS  BOSCH  modello  5.1/5.3	2

ABS  BOSCH  su vetture OPEL	3

Codice lampeggio su versioni con OBDII	Error: Reference source not found

ABS  BOSCH  su vetture PEUGEOT	61

ABS  BOSCH  su vetture CITROEN	130

CIRCUITO ABS MERCEDES	158

Circuito con ABS e ASR Mercedes	182

Abs Bosch su Renault	222

Codice lampeggio su ABS Teeves Volkswagen	250

Codici lampeggio ABS BMW	272

# ABS BOSCH  2/2 CENTRALINA 15 PIN SU CORPO IDRAULICO

La procedura per la sua attivazione e' la seguente -

-    Sulla presa diagnostica posta vicino al connettore dovrebbe essere presente un  filo

di  colore AZZURRO/BIANCO,  se il filo non  è  presente  occorre  inserire  un pezzo di filo sul  piedino  12   della centralina.

-    Con  la  chiave  disinserita mettere a massa il filo  AZZURRO/BIANCO  o  il

piedino 12 e lasciare a massa.

-    Girare la chiave in posizione di marcia

La spia dell'ABS deve cominciare a lampeggiare con le seguenti regole

*** lampeggi sono divisi a gruppi di due cifre

*** prima vengono indicate le decine poi le unità

*** tra un numero e l'altro viene lasciata una pausa di circa due secondi

***Ogni  codice  guasto e' ripetuto tre volte.

Se si perde  una  sequenza  basta girare la chiave su stop e poi su marcia e il sistema parte dall’inizio. Se  non  viene  emesso nessun codice vuol dire che la parte  diagnosi  o  la centralina non  funzionano correttamente.

I codici possibili sono i seguenti

Codice   12    Inizio della sequenza e fine della sequenza

Codice   16    Elettrovalvola anteriore sinistra difettosa

Codice   17    Elettrovalvola anteriore destra difettosa

Codice   18    Elettrovalvola posteriore difettosa

Codice   19    Tele ruttore Comando elettro valvole difettoso

Codice   25    Numero denti delle ruote foniche errato

Codice   35    Motore della pompa difettoso

Codice   37    Interruttore freno difettoso

Codice   39    Sensore anteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   41    Sensore anteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   42    Sensore anteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   43    Sensore anteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   44    Sensore posteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   45    Sensore posteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   46    Sensore posteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   47    Sensore posteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   48    Tensione alimentazione insufficiente (alimentazione elettro valvole)

Codice   55    Centralina elettronica difettosa

Codice   56    Errore diagnosi codice lampeggio (viene visualizzato su alcune vetture

in caso di utilizzo della presa diagnosi della casa madre)

Codice   61    Errore di deriva (misura della corrente di deriva)

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# ABS  BOSCH  modello  5.1/5.3

Il sistema è dotato di autodiagnosi mediante il codice lampeggio

La procedura per la sua attivazione e' la seguente -

-    Sulla presa diagnostica posta vicino al connettore dovrebbe essere presente un  filo

di  colore AZZURRO/BIANCO,

-    Chiave disinserita, mettere a massa il filo  Azzurro/Bianco e lasciare a massa.

-    Girare la chiave in posizione di marcia

La spia dell'ABS deve cominciare a lampeggiare con le seguenti regole

*** lampeggi sono divisi a gruppi di due cifre con pausa di circa tre secondi

*** prima vengono indicate le decine poi le unità

***Ogni  codice  guasto e' ripetuto tre volte.

Se  non  viene  emesso nessun codice vuol dire che la parte  diagnosi  o  la centralina non  funzionano correttamente. I codici possibili sono i seguenti

Codice   12    Inizio della sequenza e fine della sequenza

Codice   16    Elettrovalvola di carico anteriore sinistra difettosa

Codice   17    Elettrovalvola di carico anteriore destra difettosa

Codice   19    Tele ruttore Comando elettro valvole difettoso

Codice   25    Numero denti delle ruote foniche errato

Codice   26    Elettrovalvola di carico posteriore  sinistra difettosa

Codice   27    Elettrovalvola di carico posteriore destra difettosa

Codice   28    Elettrovalvola di scarico anteriore sinistra difettosa

Codice   29    Elettrovalvola di scarico anteriore destra difettosa

Codice   31    Elettrovalvola di scarico posteriore sinistra difettosa

Codice   32    Elettrovalvola di scarico posteriore destra difettosa

Codice   35    Motore della pompa difettoso

Codice   37    Interruttore freno difettoso

Codice   39    Sensore anteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   41    Sensore anteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   42    Sensore anteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   43    Sensore anteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   44    Sensore posteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   45    Sensore posteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   46    Sensore posteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   47    Sensore posteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   48    Tensione alimentazione insufficiente (alimentazione elettro valvole)

Codice   55    Centralina elettronica difettosa

Codice   56    Errore diagnosi codice lampeggio (viene visualizzato su alcune vetture

in caso di utilizzo della presa diagnosi della casa madre)

Codice   61    Errore di deriva (misura della corrente di deriva)

Codice   74    Cablaggio lampada spia su quadro strumenti inefficiente

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# ABS  BOSCH  su vetture OPEL

Il sistema è dotato di autodiagnosi mediante il codice lampeggio

La procedura per la sua attivazione e' la seguente -

-    Accedere alla presa diagnostica Opel a 10 poli solitamente nel vano portafusibili (a volte anche nel vano motore)

-    Chiave disinserita, effettuare un ponte tra i terminali A e L.

-    Girare la chiave in posizione di marcia

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

## Codice lampeggio su versioni con OBDII

Nelle vetture munite di presa CARB ISO la diagnosi del circuito ABS non sempre è possibile, in ogni caso la sua attivazione si ottiene mettendo a massa il piedino 12 (la massa è disponibile sul piedino 4 o 5 della stessa presa CARB)

La spia dell'ABS deve cominciare a lampeggiare con le seguenti regole

*** lampeggi sono divisi a gruppi di due cifre con pausa di circa tre secondi

*** prima vengono indicate le decine poi le unità

***Ogni  codice  guasto e' ripetuto tre volte.

Se  non  viene  emesso nessun codice vuol dire che la parte  diagnosi  o  la centralina non  funzionano correttamente.

I codici possibili sono i seguenti

Codice   12    Inizio della sequenza e fine della sequenza

Codice   16    Elettrovalvola di carico anteriore sinistra difettosa

Codice   17    Elettrovalvola di carico anteriore destra difettosa

Codice   19    Tele ruttore Comando elettro valvole difettoso

Codice   25    Numero denti delle ruote foniche errato

Codice   26    Elettrovalvola di carico posteriore  sinistra difettosa

Codice   27    Elettrovalvola di carico posteriore destra difettosa

Codice   28    Elettrovalvola di scarico anteriore sinistra difettosa

Codice   29    Elettrovalvola di scarico anteriore destra difettosa

Codice   31    Elettrovalvola di scarico posteriore sinistra difettosa

Codice   32    Elettrovalvola di scarico posteriore destra difettosa

Codice   35    Motore della pompa difettoso

Codice   37    Interruttore freno difettoso

Codice   39    Sensore anteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   41    Sensore anteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   42    Sensore anteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   43    Sensore anteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   44    Sensore posteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   45    Sensore posteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   46    Sensore posteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   47    Sensore posteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   48    Tensione alimentazione insufficiente (alimentazione elettro valvole)

Codice   55    Centralina elettronica difettosa

Codice   56    Errore diagnosi codice lampeggio (viene visualizzato su alcune vetture

in caso di utilizzo della presa diagnosi della casa madre)

Codice   61    Errore di deriva (misura della corrente di deriva)

Codice   74    Cablaggio

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# ABS  BOSCH  su vetture PEUGEOT

Il sistema è dotato di autodiagnosi mediante il codice lampeggio

La procedura per la sua attivazione e' la seguente -

-    La presa diagnosi è di colore grigio vicino alla centralina ABS nel vano motore

-    Inserire la chiave in posizione di marcia

-    Collegare a massa il piedino 2 della presa per un tempo di circa 4 - 5 secondi, togliere la massa, annotare il codice lampeggio della spia sul cruscotto.

-    Alla fine del primo codice mettere a massa altri 4 - 5 secondi per l'emissione del secondo codice .

-     Alla fine dei codici deve emettere il codice 11 o il codice 12 .

Codice   12    Inizio della sequenza (oppure anche  fine della sequenza)

Codice   11    Fine della sequenza

Codice   16    Elettrovalvola di carico anteriore sinistra difettosa

Codice   17    Elettrovalvola di carico anteriore destra difettosa

Codice   19    Tele ruttore Comando elettro valvole difettoso

Codice   25    Numero denti delle ruote foniche errato

Codice   26    Elettrovalvola di carico posteriore  sinistra difettosa

Codice   27    Elettrovalvola di carico posteriore destra difettosa

Codice   28    Elettrovalvola di scarico anteriore sinistra difettosa

Codice   29    Elettrovalvola di scarico anteriore destra difettosa

Codice   31    Elettrovalvola di scarico posteriore sinistra difettosa

Codice   32    Elettrovalvola di scarico posteriore destra difettosa

Codice   35    Motore della pompa difettoso

Codice   37    Interruttore freno difettoso

Codice   39    Sensore anteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   41    Sensore anteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   42    Sensore anteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   43    Sensore anteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   44    Sensore posteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   45    Sensore posteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   46    Sensore posteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   47    Sensore posteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   48    Tensione alimentazione insufficiente (alimentazione elettro valvole)

Codice   55    Centralina elettronica difettosa

Codice   56    Errore diagnosi codice lampeggio (viene visualizzato su alcune vetture

in caso di utilizzo della presa diagnosi della casa madre)

Codice   61    Errore di deriva (misura della corrente di deriva)

Codice   74    Cablaggio

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# ABS  BOSCH  su vetture CITROEN

Il sistema è dotato di autodiagnosi mediante il codice lampeggio

La procedura per la sua attivazione e' la seguente -

-    La presa diagnosi è di colore grigio vicino alla centralina ABS nel vano motore

-    Inserire la chiave in posizione di marcia

-    Collegare a massa il piedino 2 della presa per un tempo di circa 4 - 5 secondi, togliere la massa, annotare il codice lampeggio della spia sul cruscotto.

-    Alla fine del primo codice mettere a massa altri 4 - 5 secondi per l'emissione del secondo codice .

-     Alla fine dei codici deve emettere il codice 11 o il codice 12 .

Codice   12    Inizio della sequenza (oppure anche  fine della sequenza)

Codice   11    Fine della sequenza

Codice   15    Relè alimentazione ABS

Codice   16    Interruttore dei freni

Codice   18    Numero denti delle ruote foniche errato

Codice   24    Sensore posteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   25    Sensore anteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   31    Sensore posteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   32    Sensore anteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   33    Sensore posteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   34    Sensore anteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   35    Sensore posteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   41    Sensore anteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   42    Elettrovalvola sinistra anteriore difettosa

Codice   44    Elettrovalvola destra anteriore difettosa

Codice   51    Elettrovalvola posteriore difettosa

Codice   53    Motore della pompa  o relè difettoso

Codice   55    Centralina elettronica difettosa o alimentazione

Codice   56    Errore diagnosi codice lampeggio (viene visualizzato su alcune vetture

in caso di utilizzo della presa diagnosi della casa madre)

Codice   57    Errore nella spia

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# CIRCUITO ABS MERCEDES

La Mercedes rende disponibile dove esiste il codice lampeggio una presa diagnosi come si vede in figura ed è possibile attivarlo seguendo le procedure indicate.

-     Inserire il led tra il piedino 3 e il piedino 6 (positivo sul piedino 3)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 6 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Mettere a massa il piedino 6 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

Codice  1 Nessun difetto riconosciuto

Codice  2 Sensore anteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice  3 Sensore anteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice  4 Sensore asse posteriore – segnale alto o basso

Codice  6 Valvola elettromagnetica ruota sinistra anteriore

Codice  7 Valvola elettromagnetica ruota destra anteriore

Codice  8 Valvola elettromagnetica asse posteriore

Codice 10 Relè pompa di recupero

Codice 11 Relè comando valvole elettromagnetiche

Codice 12 Valvola di commutazione POMPA TANDEM

Codice 13 Interruttore luce freni  ADS/ASR

Codice 14 Ricevitore accelerazione laterale  ABS/ASR

Codice 15 CENTRALINA ABS

Codice 16 Sensore giri ruota  /Sporco /Numero denti errato o rotti

Codice 17 Tensione bassa al relè elettro valvole magnetiche

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# Circuito con ABS e ASR Mercedes

Codice  1 Nessun difetto riconosciuto

Codice  2 Sensore anteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice  3 Sensore anteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice  4 Sensore posteriore sinistro difettoso – segnale alto o basso

Codice  5 Sensore posteriore sinistro difettoso – segnale alto o basso

Codice  6 Valvola elettromagnetica ruota sinistra anteriore

Codice  7 Valvola elettromagnetica ruota destra anteriore

Codice  8 Valvola elettromagnetica ruota sinistra posteriore

Codice  9 Valvola elettromagnetica ruota destra posteriore

Codice 10 Relè pompa di recupero

Codice 11 Relè comando valvole elettromagnetiche

Codice 12 Valvola di commutazione POMPA TANDEM

Codice 13 Interruttore luce freni  ADS/ASR

Codice 14 Ricevitore accelerazione laterale  ABS/ASR

Codice 15 CENTRALINA ABS/ASR

Codice 16 Sensore giri ruota  /Sporco /Numero denti errato o rotti

Codice 17 Tensione bassa al relè elettro valvole magnetiche

Codice 20 Commutatore valvola magnetica

Codice 21 Interruttore pressione di carica

Codice 22 Interruttore pressione

Codice 23 Interruttore pressione - idraulico

Codice 24 Pompa precarica per ASR

Codice 30 Comunicazione CAN con centralina E-GAS disturbata

Codice 31 Comunicazione CAN con centralina LH  disturbata

Codice 32 Comunicazione CAN con centralina ACCENSIONE disturbata

Codice 33 Comunicazione CAN disturbata in modo generale

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# Abs Bosch su Renault

L'Abs Bosch installato sulla Renault è dotato del codice lampeggio, l'attivazione è possibile mediante l'utilizzo della presa predisposta dalla Renault per la diagnosi con lo strumento XR25.

Per l'attivazione, con la chiave in posizione di stop,  inserire un ponticello fisso tra il piedino 10 (attivazione) e il piedino 2 (massa), fare attenzione sul piedino 6 è presente la tensione di batteria sempre presente.

Girare la chiave in posizione di marcia, la spia Abs inizia dopo alcuni secondi il lampeggio con codici a due cifre, ripetuti ciascuno tre volte..

Il primo codice emesso è il 12 poi, se esiste un difetto viene emesso il codice relativo.

Codice   12    Inizio della sequenza e fine della sequenza

Codice   16    Elettrovalvola anteriore sinistra difettosa

Codice   17    Elettrovalvola anteriore destra difettosa

Codice   18    Elettrovalvola posteriore difettosa

Codice   19    Tele ruttore Comando elettro valvole difettoso

Codice   25    Numero denti delle ruote foniche errato

Codice   35    Motore della pompa difettoso

Codice   37    Interruttore freno difettoso

Codice   39    Sensore anteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   41    Sensore anteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   42    Sensore anteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   43    Sensore anteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   44    Sensore posteriore sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   45    Sensore posteriore sinistro difettoso - circuito interrotto

Codice   46    Sensore posteriore destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   47    Sensore posteriore destro difettoso - circuito interrotto

Codice   48    Tensione alimentazione insufficiente (alimentazione elettro valvole)

Codice   55    Centralina elettronica difettosa

Codice   56    Errore diagnosi codice lampeggio procedura errata

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# Codice lampeggio su ABS Teeves Volkswagen

Per l'attivazione usare le due prese segnate in figura (fare attenzione al colore)  poste di solito o sotto la gomma della leva del cambio o nel cruscotto sotto i finti interruttori o nel vano motore vicino alla scatola porta fusibili.

Con chiave inserita fare un ponte tra i terminali numero uno (quelli segnati in basso nella figura) per un tempo di circa 2,5 secondi, togliere il ponte, contare i lampeggi (codici a 4 cifre) dopo il primo codice rifare il ponte per altri 2,5 secondi, se viene emesso un lampeggio acceso/spento costante i codici sono finiti altrimenti continuare fino a che non viene emesso il codice acceso / spento

Codice   1111    Centralina con guasto

Codice   1112    Elettrovalvola VL immissione

Codice   1114    Elettrovalvola VR immissione

Codice   1122    Elettrovalvola HA immissione

Codice   1132    Elettrovalvola VL scarico

Codice   1134    Elettrovalvola VR scarico

Codice   1142    Elettrovalvola HA scarico

Codice   1222    Valvola principale guasta

Codice   1233    Sensore VL difettoso

Codice   1241    Sensore VR difettoso

Codice   1243    Sensore HR difettoso

Codice   1311    Sensore HL difettoso

Codice   1312    Interruttore di pressione o livello liquido

Codice   4444    Nessun difetto memorizzato

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page

# Codici lampeggio ABS BMW

Per attivare il codice lampeggio nelle BMW occorre procedere nel seguente modo:

- -         Condizione indispensabile è che la spia dell'ABS sia spenta, ossia che non sia presente nessun difetto permanente dovuto a cablaggio o sensori interrotti o in corto circuito.

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia.

- -         La spia ABS si spegne dopo 2 secondi.

- -         Azionare 5 volte il pedale dello stop entro 10 secondi

- -         Se non si attiva riprovare ricordandosi di lasciare la chiave in posizione di spento per almeno 20 secondi.

- -         La spia emette il codice del guasto memorizzato composto da una sola cifra - 10 lampeggi corrisponde al codice 10.

- -         Occorre sistemare il difetto visualizzato per poterne vedere altri.

Per cancellare i codici occorre premere il pedale del freno per un tempo di 1 secondo  subito dopo l'emissione del codice difetto e prima che la spia ABS si accenda per indicare la fine del difetto.

Codice   1 Nessun difetto riconosciuto

Codice   4 Sensore posteriore  sinistro difettoso - segnale basso o alto

Codice   5 Sensore posteriore  destro difettoso - segnale basso o alto

Codice   6 Sensore anteriore destro difettoso – segnale alto o basso

Codice   7 Sensore anteriore sinistro difettoso – segnale alto o basso

Codice   8 Valvola elettromagnetica ruota posteriore sinistra

Codice   9 Valvola elettromagnetica ruota posteriore destra

Codice 10 Valvola elettromagnetica ruota anteriore destra

Codice 11 Valvola elettromagnetica ruota anteriore sinistra

Codice 14 Relè comando valvole elettromagnetiche

Codice 15 Relè pompa di recupero

Codice 21 Centralina  ABS

Codice 24 Sensore giri ruota  /Sporco /Numero denti errato o rotti

Codice 25 Interruttore luce freni  ABS

Lorenzo Bellinati   Inizio documento   Servizi         Prodotti         Home page