Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

Iniezione versione Ke jetronic	Error: Reference source not found

Connessione della presa diagnosi a 38 poli  MERCEDES	Error: Reference source not found

Iniezione LH 4 e MP 6	Error: Reference source not found

Cancellazione dei difetti	Error: Reference source not found

Codici iniezione LH 4.1	Error: Reference source not found

Codici iniezione   MP 6	Error: Reference source not found

Ripristino valore medio autoadattamento	Error: Reference source not found

Codici  impianto accensione  EZL MERCEDES	Error: Reference source not found

Codice lampeggio su impianti diesel Mercedes	Error: Reference source not found

Codici iniezione diesel  versioni prima del 1994	Error: Reference source not found

Codici iniezioni diesel dopo il  1994	Error: Reference source not found

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Iniezione versione Ke jetronic

- Nel vano motore troviamo una presa della forma che si vede in figura.

- Numero  1 – massa

Numero  3 – emissione codice

Una volta individuata la presa collegare il led come si vede in figura.

Per attivare la procedura del codice lampeggio effettuare le seguenti operazioni:

-     Inserire il led tra il piedino 3 e un positivo sotto chiave

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 3 per 4 o 5 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Mettere a massa il piedino 3 per 4 o  5 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Procedere così fino a che non vengono emessi ulteriori codici

- Elenco codici difetto

1 - Nessun guasto

2 – Interruttore farfalla pieno carico

3 – Sensore temperatura acqua

4 – misuratore quantità aria

5 – Sonda lambda

7 – Sensore giri – collegamento con la zona accensione

9 – Attuatore del minimo

10 – Interruttore farfalla posizione del minimo

- I guasti sono riferiti solo ad interruzione del circuito o corto circuito verso massa.

Per cancellare i difetti procedere nel seguente modo:

-     Inserire il led tra il piedino 3 e un positivo sotto chiave

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 3 per 4 o 5  secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Attendere circa tre secondi

-     Mettere a massa il piedino 3 per 7 o 8 secondi

-     Ripetere l’operazione per ogni difetto presente nella memoria

-     Disinserire il quadro e attendere circa 30 secondi

-     Ripetere l’operazione per vedere se i codici si sono cancellati.

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Connessione della presa diagnosi a 38 poli  MERCEDES

Piedino

1   Massa Elettronica

2   Tensione sotto chiave MORSETTO 87

3   Tensione diretta batteria MORSETTO  30

4   Centralina iniezione (bancata Destra nel 12 cilindri)

- 5   Centralina iniezione bancata sinistra nel 12 cilindri

- 6   Centralina ABS o ABS/ASR

7   Acceleratore elettronico (E-GAS)   O TEMPOMAT

8   Modulo di base

9   Centralina ASD

10  Centralina cambio automatico

11  Centralina sistema adattivo di ammortizzazione

12  PML Guida Elettronica

15  Strumentazione di bordo

- 16  Apparecchio di controllo e comando climatizzazione

17  Centralina di Accensione M 104,  M 119. M 120 DESTRA

- 18  Centralina di Accensione M 120  SINISTRA

19  Diagnosi gas di scarico (CARB) USA

20  Chiusura centralizzata

21  Chiusura a confort

23  Impianto antifurto

29  Memoria guida

30  Airbag con tendi cintura

31  Centralina elettronica telecomando infrarossi

33  Computer di bordo

36  Riscaldamento autonomo

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Iniezione LH 4 e MP 6

- Possibili tipi di presa diagnosi posizionata nel vano motore (vedi figura)

Le boccole non sono tutte collegate, quelle importanti per la diagnosi sono:

-    Presa diagnosi rotonda

- Numero  1 - massa

Numero  2 - positivo sotto chiave

Numero  3 - positivo diretto a batteria

Numero  4 - attivazione  iniezione elettronica (centralina destra nel 12 cilindri)

Numero  5 - attivazione  iniezione elettronica (centralina sinistra nel 12 cilindri)

Numero 17 - attivazione per  accensione elettronica EZL

-    Presa diagnosi rettangolare

Numero   1 - massa

Numero 16 - positivo diretto a batteria

Numero   8 - attivazione per iniezione elettronica

Il collegamento necessario per l’attivazione del codice lampeggio deve essere fatto come si vede in figura usando come visualizzazione un diodo led con resistenza.

-     Inserire il led tra il pin 3 e il pin 4 (positivo sul piedino 3)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 4 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Mettere a massa il piedino 4 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Inserire il led tra il pin 16 e il pin 8 (positivo sul pin 16)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 8 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Mettere a massa il piedino 8 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

Se la memoria contiene un solo difetto questo viene ripetuto, se i difetti sono più di uno effettuare l’operazione di mettere a massa il piedino di attivazione fino a quando non ricompare il primo difetto.

L’indicazione del numero del codice viene fatto contando effettivamente il numero di lampeggi, per esempio il codice 12 verranno visualizzati 12 lampeggi del led.

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Cancellazione dei difetti

- Per cancellare i difetto occorre procedere nel seguente modo:

- Presa diagnosi rotonda

-     Inserire il led tra il piedino 3 e il piedino 4 (positivo sul piedino 3)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 4 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Attendere circa tre secondi

-     Mettere a massa il piedino 4 per 7 o 8 secondi

-     Ripetere l’operazione per ogni difetto presente nella memoria

-     Disinserire il quadro e attendere circa 30 secondi

-     Ripetere l’operazione per vedere se i codici si sono cancellati.

- Presa diagnosi quadrata

-     Inserire il led tra il piedino 16 e il piedino 8 (positivo sul piedino 16)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 8 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Attendere circa tre secondi

-     Mettere a massa il piedino 8 per 7 o 8 secondi

-     Ripetere l’operazione per ogni difetto presente nella memoria

-     Disinserire il quadro e attendere circa 30 secondi

-     Ripetere l’operazione per vedere se i codici si sono cancellati.

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Codici iniezione LH 4.1

1   Nessun difetto memorizzato

2   Sensore temperatura acqua

3   Sensore temperatura aria

4   Errore alimentazione centralina o sensore misura aria

6   Errore potenziometro CO (versione non catalizzata)

7   Errore segnale sensore giri

8   Errore segnale sensore fase (su distribuzione)

9   Mancanza segnale sul collegamento con il 50 del motorino di avviamento

10   Errato riconoscimento del minimo

11   Errore sistema comando ventola secondaria

12   Errore comando pulitura filo caldo

13   Sensore temperatura aria

16   Errore valvola EGR

17   Errore comunicazione con centralina E-GAS

18   Errore comunicazione con centralina Accensione

20   Errore centralina di iniezione

21   Errore sonda lambda

22   Errore riscaldamento sonda lambda

23   Errore valvola sfiato vapori del serbatoio

24   Errore comando variazione posizione albero distribuzione (dove montato)

25   Errore comando valvola variazione albero distribuzione (dove montato)

26   Errore collegamento con cambio automatico (dove montato)

27   Errore elettroiniettori

28   Errore nel connettore per la compensazione

30   Codice non utilizzato

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Codici iniezione   MP 6

1     Nessun guasto

2     Sensore temperatura motore

3     Sensore temperatura aria

4     Sensore pressione assoluta

5     Interruttore del minimo

6     Potenziometro farfalla acceleratore

7     Potenziometro elemento regolazione farfalla acceleratore

8     Regolazione del minimo

9     Sonda Lambda

11    Riscaldamento sonda Lambda

13    Regolazione Lambda

14    Elettroiniettori 1 - 4

15    Elettroiniettori 2 - 3

20    Adattamento Lambda

21    Stadio finale accensione 1 - 4

22    Stadio finale accensione 2 - 3

24    Trasduttore numero giri  - segno di riferimento

26    Codifica  accensione ROZ/MKV

27    Segnale numero giri

28    Segnale velocità

29    Relè preriscaldamento collettore aspirazione

30    Relè elettropompa carburante

31    Potenziometro CO

36    Valvola sfiato serbatoio

37    Comando punto di cambio

- 49           Tensione di batteria

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Ripristino valore medio autoadattamento

Per ripristinare il valore medio di auto adattamento delle centraline occorre procedere nel seguente modo:

Azzerare eventuali difetti presenti in memoria

- Procedere alla visualizzazione dei difetti

Dopo che viene emesso il codice 1 indicante la non presenza di difetti mettere a massa la boccola di attivazione per circa 6 – 8 secondi, così il sistema si posiziona in auto adattamento medio, effettuare il giro di prova per completare la procedura.

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Codici  impianto accensione  EZL MERCEDES

1   Nessun difetto riconosciuto

2   Escursione massima dell’angolo di accensione verso il ritardo

4   Sensore di carico nella centralina difettoso

5   Sensore di battito difettoso

6   Sensore di fase dell’albero difettoso

7   Valutazione del segnale di battito in testa difettoso

8   Interruttore per la protezione di sovraccarico non chiude (cambio automatico)

9   Interruttore per la protezione di sovraccarico non apre (cambio automatico)

11   Frizione di compensazione centralina difettosa

12   Segnale numero di giri fuori tolleranza

15   Stadio finale centralina difettoso o primario bobina difettoso

16   Stadio finale centralina difettoso o primario bobina difettoso (Ver.119)

17   Sensore punto di riferimento difettoso

18   Il magnete non riconosce la posizione del motore

20   Memoria della centralina difettosa

21   Sensore di carico della centralina difettoso

26   Scambio dati centralina disturbato (lato EZL)

27   Scambio dati centralina disturbato (lato LH)

28   Scambio dati centralina disturbato (lato E-GAS / Regolazione del minimo)

34   Mancata accensione del cilindro numero 1 (motore 104) o numero 1 (motore 119)

35   Mancata accensione del cilindro numero 5 (motore 104) o numero 5 (motore 119)

36   Mancata accensione del cilindro numero 3 (motore 104) o numero 4 (motore 119)

37   Mancata accensione del cilindro numero 6 (motore 104) o numero 8 (motore 119)

38   Mancata accensione del cilindro numero 2 (motore 104) o numero 6 (motore 119)

39   Mancata accensione del cilindro numero 4 (motore 104) o numero 3 (motore 119)

40   Mancata accensione del cilindro numero                                         7 (motore 119)

41   Mancata accensione del cilindro numero                                         2 (motore 119)

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Codice lampeggio su impianti diesel Mercedes

Presa diagnosi rotonda

Il collegamento necessario per l’attivazione del codice lampeggio deve essere fatto come si vede in figura usando come visualizzazione un diodo led con resistenza.

-     Inserire il led tra il piedino 3 e il piedino 4 (positivo sul piedino 3)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 4 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Mettere a massa il piedino 4 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

Presa diagnosi rettangolare

-     Inserire il led tra il piedino 16 e il piedino 8 (positivo sul piedino 16)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 8 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Mettere a massa il piedino 8 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

Se la memoria contiene un solo difetto questo viene ripetuto, se i difetti sono più di uno effettuare l’operazione di mettere a massa il piedino di attivazione fino a quando non ricompare il primo difetto.

L’indicazione del numero del codice viene fatto contando effettivamente il numero di lampeggi, per esempio il codice 12 verranno visualizzati 12 lampeggi del led.

- Per cancellare i difetti occorre procedere nel seguente modo:

- Presa diagnosi rotonda

-     Inserire il led tra il piedino 3 e il piedino 4 (positivo sul piedino 3)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 4 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Attendere circa tre secondi

-     Mettere a massa il piedino 4 per 7 o 8 secondi

-     Ripetere l’operazione per ogni difetto presente nella memoria

-     Disinserire il quadro e attendere circa 30 secondi

-     Ripetere l’operazione per vedere se i codici si sono cancellati.

- Presa diagnosi quadrata

-     Inserire il led tra il piedino 16 e il piedino 8 (positivo sul piedino 16)

-     Inserire la chiave in posizione di marcia

-     Mettere a massa il piedino 8 per 3 o 4 secondi

-     Contare i lampeggi del led

-     Attendere circa tre secondi

-     Mettere a massa il piedino 8 per 7 o 8 secondi

-     Ripetere l’operazione per ogni difetto presente nella memoria

-     Disinserire il quadro e attendere circa 30 secondi

-     Ripetere l’operazione per vedere se i codici si sono cancellati.

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Codici iniezione diesel  versioni prima del 1994

1   Nessun difetto memorizzato

2   Sensore temperatura acqua

3   Sensore temperatura aria

4   Errore  sensore misura aria

5   Errore sensore regime/posizione motore

6   Errore sensore giri albero motore

7   Errore nella tensione di alimentazione relè di controllo sistema in avaria

8   Errore nella tensione di alimentazione della centralina candelette

9   Errore nella centralina delle candelette

10   Elettrovalvola a depressione  comando EGR

12   Errore nel relè di controllo del sistema

13   Sensore di posizione farfalla interruttore del minimo

14   Interruttore della leva cambio in folle

15   Interruttore pedale frizione

16   Interruttore pedale freno

18   Controllo della velocità di crociera- errore su interruttore freni

20   Errore su spia del motore, elettrovalvola EGR , regolatore di velocità

26   Errore nella centralina candelette

29   Errore nella valvola di chiusura del carburante

30   Errore nel sensore temperatura del carburante

31   Errore nel potenziometro dell'attuatore manicotto di regolazione

32   Errore nell'attuatore del manicotto di regolazione

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page

## Codici iniezioni diesel dopo il  1994

1   Nessun difetto memorizzato

2   Sensore temperatura acqua

3   Sensore temperatura aria

4   Errore  sensore misura aria / pressione assoluta

5   Errore sensore regime/posizione motore

6   Errore sensore giri albero motore

7   Errore nella tensione di alimentazione relè di controllo sistema in avaria

8   Errore nella valvola di regolazione punto iniezione - valvola di mandata carburante

9   Errore nella centralina delle candelette

10   Elettrovalvola a depressione  comando EGR

11   Errore nella valvola di regolazione punto iniezione - valvola di mandata carburante

12   Errore nel relè di controllo del sistema

13   Sensore di posizione farfalla interruttore del minimo

15   Interruttore pedale frizione

16   Interruttore pedale freno

17  Sensore posizione acceleratore

18   Controllo della velocità di crociera- errore su interruttore freni o regolatore

19   Errore nel sensore velocità - collegamento con centralina ABS

20   Errore su spia del motore, elettrovalvola EGR , regolatore di velocità

21   Elettrovalvola a depressione di comando EGR

22   Elettrovalvola a depressione comando EGR - trasduttore di pressione

24   Regolatore programmabile della velocità

26   Errore nella centralina candelette

27   Errore nella centralina candelette

28   Errore nell'alimentazione della centralina delle candelette

29   Errore nella valvola di chiusura del carburante

30   Errore nel sensore temperatura del carburante

31   Errore nel sensore rotore di posizione

32   Errore centralina candelette

33   Errore centralina candelette

34   Errore nella valvola di regolazione del punto di iniezione

35   Errore nella pompa di iniezione. Resistenza auto regolatrice fuori parametri

36   Sensore della posizione dell'anello di camme , fine corsa meccanico

37   Sensore della posizione dell'anello di camme

38   Pompa di iniezione resistenza auto regolatrice fuori parametri

Inizio documento                      Servizi             Prodotti            Home Page