Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

Il capitolo tratta gli impianti di iniezione elettronica montati sulle vetture del gruppo Fiat/Alfa/Lancia che sono dotati di codice lampeggio.

L'indicazione ottenuta riguarda difetti memorizzati presenti e non presenti.

La memorizzazione dei difetti viene mantenuta di media per circa 20 - 30 avviamenti, dopo di che vengono cancellati.

Codice su MOTRONIC ML 4.1 Alfa 164/75	1

Codice su MOTRONIC M 3.1 Alfa 33	54

Codice su  MOTRONIC M 1.7 Lancia Thema 93 – Fiat croma 16v – Alfa 155 / 164	91

Codice su  MOTRONIC M 2.7 Fiat Punto GT 1372	145

Codice su GENERAL MOTOR FIAT REGATA 100 SPI	193

## Codice su MOTRONIC ML 4.1 Alfa 164/75

F

o

r

m

a

d

e

l

l

e

p

r

e

s

e

Preparare il circuito di figura costituito da un LED con resistenza e un pulsante, effettuare i collegamenti nelle prese rispettando le lettere inserite nelle figure.

Le prese diagnosi sono nelle seguenti posizioni:

- -         la presa in alto a sinistra è situata vicino alla centralina nell’abitacolo

- -         la presa in alto a destra è situata nel vano motore nella zona motorino tergi vicino ai relè iniezione – risulta mancante del terminale C pertanto utilizzare un collegamento diretto a batteria

- -         la presa in basso a sinistra è situata nel cofano motore di fianco al radiatore

Per attivare il codice lampeggio effettuare le seguenti operazioni:

- Inserire la chiave in posizione di marcia senza accendere il motore

- Premere il pulsante attivazione  per un tempo maggiore di 2,5 secondi e minore di 5 secondi

- La spia si accende per un tempo di 2,5 secondi e si spegna per 2,5 secondi

- La spia ora comincia a indicare gli eventuale difetti

- Occorre contare i lampeggi della spia ogni numero è intervallato da una pausa di   spento e ogni numero è composto da quattro cifre, alla fine della sequenza la spia   rimane accesa per 2,5 secondi, dopo di che ripete la stessa sequenza

- -         Dopo il primo codice, nel momento in cui la spia si accende per i 2,5 secondi, ripremere il pulsante attivazione  per altri 2,5 secondi

- -         Se esiste un altro difetto la spia visualizzerà una seconda serie di numeri, se invece non ci sono più' difetti la spia si accende e si spegne con regolarità'.

- -         Nel caso che il motore non si avviasse, tentare l'avviamento per almeno 10 secondi, questo accorgimento permette in alcuni casi di memorizzare il difetto.

4444 - Nessun'anomalia nella memoria

1211 - Tensione batteria anomala - Tensione più bassa di 10 volt o più alta di 16 volt

- 1212    - Interruttore farfalla contatto di minimo Corto circuito verso massa per più di 2,5 secondi  e con motore caldo

1213 - Interruttore farfalla contatto di massimo Corto circuito verso massa con carico motore basso

1214 - Temperatura acqua - più alta di 140 gradi o più bassa di - 35 gradi o interruzione

1215 - Trimmer regolazione CO - circuito interrotto o corto circuito

1221 - Misuratore portata aria Debimetro - Corto circuito o interrotto, portata non plausibile con i giri

1222 - Stadio finale del motorino del minimo - corto circuito o circuito aperto

1223 - Correttore interno fattore lambda. Prima di sostituire la centralina, staccare la batteria e verificare se il difetto permane

1224 - Sonda lambda - Tensione inferiore a 0,09 volt o superiore a 1,1 volt o segnale  non plausibile con il carico motore

1225 - Temperatura aria - più alta di 140 gradi o più bassa di - 35 gradi

- 1243 - Stadio relè pompa benzina - Corto circuito/circuito aperto/centralina guasta

- 1244 - Stadio comando canister - Corto circ./circuito aperto/guasto centralina, anomalia riconosciuta con valvola sotto carico.

- 1245 - Stadio relè variatore di fase corto circuito o aperto - guasto in centralina

1251 - Centralina elettronica difettosa - memoria RAM o EPROM guasta

1265 - Stadio spia errore - se la spia e' sul quadro  considerare l'errore

I guasti rimangono memorizzati per un certo numero di avviamenti del motore.

Per azzerare la memoria scollegare centralina o un cavo batteria per qualche minuto.

Il sistema diagnosi prevede anche la possibilità di effettuare un test su alcuni attuatori.

Utilizzando lo stesso circuito usato per la diagnosi procedere come segue:

- La chiave vuole in posizione di motore spento

- Premere il pulsante attivazione  e tenere premuto

- Girare la chiave in posizione di marcia

- Tenere premuto il pulsante per un tempo maggiore di 2,5 secondi e inferiore a 5

secondi, poi rilasciarlo

- La spia indica tramite il codice lampeggio l'attuatore che sta provando

- Per passare al prossimo attuatore occorre premere il pulsante per 2,5 secondi

Di seguito sono riportati i codici relativi agli attuatori che vengono attivati

1411 - Test comando elettroiniettori

1412 - Test comando attuatore del minimo

1413 - Test comando elettrovalvola recupero vapori del serbatoio (canister)

1414 - Test comando relè variatore di fase (dove è installata)

1115 - Errore nella centralina, non accetta nessun comando

Inizio documento

## Codice su MOTRONIC M 3.1 Alfa 33

Per effettuare la diagnosi con il codice lampeggio, ove non esiste la spia iniezione nel cruscotto, collegare il negativo del diodo led sul piedino 17 della centralina a 35 poli dell'iniezione e il positivo al polo della batteria poi eseguire le seguenti operazioni:

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia senza accendere il motore

- -         Effettuare un ponticello tra i terminali A e B della presa diagnosi (vedi figura) per un tempo di circa 5 - 8 secondi.

- -         dopo ogni   pausa lunga 2,5 secondi contiamo i lampeggi, la sequenza e' composta da quattro numeri alla fine della sequenza la lampada rimane accesa per 2,5 secondi per ritornare dall'inizio.

- -         Effettuare di nuovo il  ponte tra i terminali A e B della presa diagnosi per un tempo di circa 5 - 8 secondi.

- -         se esiste un altro difetto la lampada emette un secondo codice se invece non ci  sono più difetti la lampada si accende e si spegne ogni 2,5 secondi con regolarità.

- -         Se la spia lampeggia in modo continuo non sono più presenti altri difetti.

4444 - Nessuna anomalia nella memoria

1211 - Tensione batteria anomala - meno di 10 o più di 16 volt

1214 - Sensore temperatura acqua - più di 140 gradi o meno di -35 gradi

1216 - Sensore potenziometro farfalla - circuito chiuso o aperto

1221 - Misuratore aria (Map interno alla centralina) - corto circuito o interrotto

1222 - Stadio finale del motorino del minimo - circuito aperto

1223 - Circuito interno sonda lambda - centralina non funzionante

1224 - Sonda lambda - tensione lambda meni di 0,09 V o più' di 1,1 V

1225 - Sensore temperatura aria - più di 140 gradi o meno di -35 gradi

1226 - Circuito di potenza accensione - guasto in centralina

1231 - Elettro iniettori gruppo uno - iniettori con problemi

1232 - Elettro iniettori gruppo due - iniettori con problemi

1233 - Stadio finale del motorino del minimo - corto circuito

1235 - Segnale di ingresso dal compressore condizionatore

1236 - Segnale di uscita per il compressore condizionatore

1243 - Stadio finale relè' pompa benzina - corto circuito o aperto

1244 - Stadio finale elettrovalvola canister corto circuito o aperto - guasto in centralina

1245 - Stadio comando relè variatore di fase c.c. o c.a. guasto in centralina (dove presente)

1251 - Centralina elettronica difettosa - memoria RAM o EPROM guasta

1252 - Segnale del sensore tachimetro

1254 - Sensore potenziometro farfalla - segnale errato in centralina

1255 - Riferimento del sensore di fase (dove presente )

1257 - Sensore del sensore giri motore

2111 - Anomalia sensore battito 1

2112 - Anomalia sensore battito 2

2113 - Anomalia regolatore di battito (centralina guasta)

2116 - Anomalia modulo regolazione battito (centralina guasta)

2145 - Anomalia regolatore albero a camme

I guasti rimangono memorizzati per un circa 50 avviamenti del motore poi vengono gradualmente eliminati.

Per azzerare la memoria scollegare la centralina o staccare un cavo batteria per   qualche minuto, oppure appena girata la chiave tenere   premuto l'acceleratore per più di dieci secondi.

Inizio documento

## Codice su  MOTRONIC M 1.7 Lancia Thema 93 – Fiat croma 16v – Alfa 155 / 164

Per effettuare la diagnosi con il codice lampeggio, ove non esiste la spia iniezione nel cruscotto, collegare il negativo del diodo led sul piedino 8 della centralina a 88 poli dell'iniezione e il positivo al polo della batteria poi eseguire le seguenti operazioni:

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia senza accendere il motore

- -         Premere il pedale acceleratore per cinque volte entro cinque secondi rapidamente e a fondo, la lampadina spia si accende per un tempo di 2,5 secondi poi comincia a lampeggiare e a questo punto dobbiamo contare i lampeggi.

- -         Dopo ogni   pausa lunga 2,5 secondi contiamo i lampeggi, la sequenza e' composta da quattro numeri alla fine della sequenza la lampada rimane accesa per 2,5 secondi per ritornare dall'inizio.

- -         Dopo aver interpretato un codice premere di nuovo il pedale acceleratore per altre

- -         cinque volte sempre rapidamente

- -         se esiste un altro difetto la lampada emette un secondo codice se invece non ci sono più difetti la lampada si accende e si spegne ogni 2,5 secondi con regolarità.

4444 - Nessuna anomalia nella memoria

1211 - Tensione batteria anomala - meno di 10 o più di 16 volt

1214 - Sensore temperatura acqua - più di 140 gradi o meno di -35 gradi

1215 - Segnale del trimmer del CO (nelle versione dove è presente)

1216 - Sensore potenziometro farfalla - circuito chiuso o aperto

1221 - Misuratore aria (Debimetro) - corto circuito o interrotto

1222 - Stadio finale del motorino del minimo - circuito aperto

1223 - Circuito interno sonda lambda - centralina non funzionante

1224 - Sonda lambda - tensione lambda meni di 0,09 V o più di 1,1 V

1225 - Sensore temperatura aria - più di 140 gradi o meno di -35 gradi

1226 - Circuito di potenza accensione - guasto in centralina

1231 - Elettro iniettori gruppo uno - iniettori con problemi

1232 - Elettro iniettori gruppo due - iniettori con problemi

1233 - Stadio finale del motorino del minimo - corto circuito

1234 - Intervento del cambio automatico (dove presente)

1235 - Segnale di ingresso dal compressore condizionatore

1236 - Segnale di uscita per il compressore condizionatore

1241 - Anti slittamento in accelerazione (dove presente)

1242 - Anti slittamento in decelerazione (dove presente)

1243 - Stadio finale relè pompa benzina - corto circuito o aperto

1244 - Stadio finale elettrovalvola canister corto circuito o aperto - guasto in centralina

1245 - Stadio comando relè variatore di fase c.c. o c.a. guasto in centralina (dove presente)

1251 - Centralina elettronica difettosa - memoria RAM o EPROM guasta

1252 - segnale del sensore tachimetro

1253 - Informazione del motore in moto

1254 - Sensore potenziometro farfalla - segnale errato in centralina

1255 - Riferimento del sensore di fase (dove presente versione 3000)

1256 - Avaria comando spia iniezione (su versione 3000)

1257 - Sensore del sensore giri motore

1265 - Avaria comando spia iniezione

1275 - Non ancora definito

1276 - Non ancora definito

2111 - Anomalia sensore battito 1

2112 - Anomalia sensore battito 2

2113 - Anomalia regolatore di battito (centralina guasta)

2115 - Anomalia modulo regolazione battito (centralina guasta)

2145 - Anomalia regolatore albero a camme

4311 - Pompa aria secondaria

4312 - Comando valvola EGR (dove presente)

4313 - Portata valvola EGR

I guasti rimangono memorizzati per un circa 50 avviamenti del motore poi vengono gradualmente eliminati.

Per azzerare la memoria scollegare la centralina o staccare un cavo batteria per   qualche minuto, oppure appena girata la chiave tenere   premuto l'acceleratore per più di dieci secondi.

Inizio documento

## Codice su  MOTRONIC M 2.7 Fiat Punto GT 1372

Per effettuare la diagnosi con il codice lampeggio occorre:

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia senza accendere il motore

- -         Individuare la presa diagnosi della centralina, connettore a tre fili

- -         Mettere a massa per circa 4 secondi il filo Azzurro/Bianco della presa diagnosi

- -         Togliere il filo da massa e osservare la lampada spia iniezione del cruscotto.

- -         La lampadina spia del cruscotto si accende per un tempo di mezzo secondo poi comincia a lampeggiare e a questo punto dobbiamo contare i lampeggi, dopo ogni   pausa lunga 2,5 secondi contiamo i lampeggi, la sequenza e' composta da quattro numeri e viene ripetuta.

- -         Rimettere a massa per altri 4 secondi il filo azzurro/bianco, senza staccare la chiave dalla posizione di marcia per avere un eventuale secondo codice difetto.

- -         Se non sono presenti altri difetti la lampada spia si accende e si spegne alcune volte a intervalli regolari di mezzo secondo.

4444 - Nessuna anomalia nella memoria

1211 - Tensione batteria anomala - meno di 10 o più' di 16 volt

1214 - Sensore temperatura acqua - più di 140 gradi o meno di -35 gradi

1216 - Sensore potenziometro farfalla - circuito chiuso o aperto

1221 - Misuratore quantità aria (sensore filo caldo) - corto circuito o interrotto

1223 - Circuito interno sonda lambda - centralina non funzionante

1224 - Sonda lambda - tensione lambda meni di 0,09 V o più' di 1,1 V

1225 - Sensore temperatura aria - più' di 140 gradi o meno di -35 gradi

1226 - Modulo di potenza accensione - (verificare segnale in uscita dalla centralina)

1233 - Stadio finale del motorino del minimo - corto circuito

1235 - Segnale di ingresso dal compressore condizionatore

1236 - Segnale di uscita per il compressore condizionatore

1244 - Stadio finale elettrovalvola canister corto circuito o aperto - guasto in centralina

1251 - Centralina elettronica difettosa - memoria RAM o EPROM guasta

1252 - Segnale del sensore tachimetrico

1255 - Segnale del sensore di fase iniezione - verificare traferro

1256 - Sensore giri

1257 - Segnale del sensore di punto morto superiore - verificare traferro

1265 - Avaria comando spia iniezione

1311 - Elettro iniettore cilindro numero 1

1312 - Elettro iniettore cilindro numero 2

1313 - Elettro iniettore cilindro numero 3

1314 - Elettro iniettore cilindro numero 4

2111 - Anomalia sensore battito in testa

2114 - Segnale potenziometro farfalla (falsi contatti o disturbi sulla pista)

2116 - Test della prova non valido - ripetere l'operazione

2124 - Sensore di fase iniezione

2125 - Capsula barometrica

2133 - Codice non definito

2134 – Elettro valvola Over-Boast con anomalie - corto circuito o circuito aperto

- I guasti rimangono memorizzati per un certo numero di avviamenti del motore poi vengono gradualmente eliminati.

Per azzerare la memoria scollegare la centralina o staccare un cavo batteria per   qualche minuto.

Inizio documento

## Codice su GENERAL MOTOR FIAT REGATA 100 SPI

ATTIVAZIONE DEL CODICE

Con la chiave disinserita inserire un ponticello, nella presa diagnosi  situata nei pressi della centralina, tra il filo nero e azzurro/bianco.

Girare la chiave su marcia e ora la diagnosi è attivata.

La spia SPI inizia le sue indicazioni :

-       come  prima  indicazione deve visualizzare il codice 12 per tre  volte consecutive

-       finita  questa  fase  vengono visualizzati i  codici  difetto (ciascuno tre volte)

-       finita la visualizzazione dei difetti ritorna a mostrare il codice  12

-       in questa fase il motorino passo/passo viene fatto funzionare avanti e indietro per verificarne il funzionamento

I codici visualizzati possono riferirsi anche a difetti  memorizzati  dalla  centralina  durante il normale funzionamento  questi  rimangono  memorizzati per almeno 50 avviamenti.

Con  il ponticello diagnosi inserito l'anticipo dell'accensione  viene azzerato e funziona solo il calettamento ( 10 gradi )

12 - Procedura di auto diagnosi attivata e buon  funzionamento

13 - Sonda lambda non funzionante

14 - Sensore temperatura acqua segnale basso - impianto o sensore in corto circuito

15 - Sensore temperatura acqua segnale alto - impianto o sensore interrotti

21 - Sensore farfalla segnale basso - impianto o potenziometro farfalla in corto circuito

22 - Sensore farfalla segnale alto -  impianto o potenziometro farfalla interrotti

23 - Sensore temperatura aria segnale alto - impianto o sensore interrotti

24 - Sensore contachilometri sul cambio non funziona

25 - Sensore temperatura aria segnale basso - impianto o sensore in corto circuito

33 - Sensore pressione assoluta segnale alto - impianto o sensore interrotti

34 - Sensore pressione assoluta segnale basso -  impianto o sensore corto circuito

35 - Riempimento dei cilindri errata - quantità' aria errata o pressione assoluta lento

42 - Circuito di accensione - anomalie nell'impianto di  accensione

44 - Regolazione lambda ferma - miscela ricca

45 - Regolazione lambda ferma - miscela povera

51 - Memoria programma difettosa EPROM

52 - Centralina iniezione con anomalie - controllare i relè' di alimentazione (sostituirla)

55 - Centralina iniezione con anomalie - controllare i relè' di alimentazione (sostituirla)

VERIFICA E REGOLAZIONE DEL C.O.

Per  effettuare  la  regolazione del tenore di CO, occorre  eseguire  la  procedura  di  autodiagnosi,  con il ponticello inserito avviare il motore  a questo punto è possibile la regolazione del trimmer situato nel vano  motore senza forzarlo (l'anticipo viene mantenuto a 10 gradi).

Valori corretti del CO  0,5 - 1,5

Lorenzo Bellinati *******    Inizio documento           Servizi             Prodotti            Home Page