Nozioni generali sulle centraline auto.

## CPU RAM EEPROM EPROM

# Sensori       	                                              	Attuatori

centralina

nb: molte centraline hanno il “filtro di ad attività” fa si che le auto si adattino dopo 50/100km in automatico alle modifiche della centralina o al cattivo funzionamento della macchina. Per evitare cio’ basta staccare la batteria o la centralina e l’adattameno viene in automatico subito.

### EPROM

Tipi di Eprom esistenti nel settore auto.

1) DIL o DIP (due file di pin disposte parallelamente)

###### PIN 1 (A)

1

A

Si riconosce dalla tacca centrale o dal puntino (1) e anche perché si vede il micron all’interno (A);

Cancellazione: Attraverso raggi UV con esposizione da 8 a 15 min.

Programmazione: con programmatore per miglia di volte;

nb: dopo la programmazione coprire la finestrella (A) con nastro.

| FAMIGLIA | CAPACITA’ | #### Numeri di Pin |
| --- | --- | --- |
| 27C | 64 Kbit | 28 pin |
| „“ | 128Kbit | „“ |
| „“ | 256Kbit | „“ |
| „“ | 512Kbit | „“ |
| 27C | 1001/010=1Mbit | 32 pin |

1A) DIL o DIP LATCH (ridotti componenti (più veloce della precedente)

| FAMIGLIA | CAPACITA’ | #### Numeri di Pin |
| --- | --- | --- |
| #### 87C | 257 Kbit | 28 pin |

Si

No

| 27C | 256 Kbit | 28 pin |
| --- | --- | --- |

NB: la 87C può sostituire la 27C ma non viceversa

Costo: 4/5 Euro

2) DIL o DIP FLASH (eprom super veloce)

si può leggere cancellare programmare direttamente da programmatore;

detta FLASH perché si riprogramma in pochi secondi

PIN1

| 2A FAMIGLIA | CAPACITA’ | #### Numeri di Pin |
| --- | --- | --- |
| 28F | 256 Kbit | 32 pin |

| ##### 27C | ##### 256 Kbit | ##### 28 pin |
| --- | --- | --- |

| FAMIGLIA | CAPACITA’ | #### Numeri di Pin |
| --- | --- | --- |
| 28F | 512 Kbit | 32 pin |

2B

| ##### 27C | ##### 512 Kbit | ##### 28 pin |
| --- | --- | --- |

NB: entrambi sono intercambiabili fra loro anche se alla serie 27C mancano le ultime 2 file di pin che servono per cancellare le flash eprom.Con tale eprom e’ possibile fare la programmazione in diagnosi. COSTO: 13 Euro.

4) PLCC

|  |  | PIN 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAMIGLIA | CAPACITA’ |  | Numero di PIN | Adattatore Programmatore |  |
| 27C | 256 |  | 32 ext – 28 int | PD28 |  |
|  | 512 |  | “” “” | “” |  |
|  | 1024 |  | 44 pin | PD44 |  |
|  | 010 |  | 32 pin | PD32 |  |
|  | 020 |  | “” | “” |  |
| 87C | 257 |  | v.27C 256 | PD28 |  |
| 29F | 010 |  | 32pin | PD32 |  |
|  | 020 |  | “” | “” |  |
| 28F | 256 |  | “” | “” |  |
|  | 512 |  | “” | “” |  |
|  | 010 |  | „“ | „“ |  |
|  | 020 |  | „“ | „“ |  |
|  | 210 |  | 44pin | PD44 |  |

NB: 	La famiglia 27C e 87C si possono leggere infinite volte ma programmare 1 sola volta;

La sigla F sta per flash.

La 29F e la 28F non sono intercambiabili fra loro

La 28F(010 , 020 ,210) si interscambia(           ) rispettivamente con la 27C(010,020,1024)

La 28F 210 si trova negli Hard-Disk dei PC obsoleti da 10/40Mb

5) Eprom PSOP

PIN1

44 PIN

| FAMIGLIA | CAPACITA’ | Numero di PIN | Adattatore Programmatore |
| --- | --- | --- | --- |
| 28F o 29F | 010 | 44 pin | C44 |
|  | 020 | “” | “” |
|  | 040 | “” | “” |
|  | 080 | “” | “” |

Costo: 25 Euro