Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

Attivazione del codice lampeggio su PEUGEOT/CITROEN	1

Centralina Motronic su Peugeot e Citroen   MP  3.1/3.2	15

Codici di prova MP 3.1/MP3.2	43

Centralina  Motronic su Peugeot e Citroen  serie MP 5.1/5.2	59

Codici di prova MP5.1/MP5.2	81

Centralina  Mono-Motronic serie  M A  3.0	94

Codici di prova MA 3.0	114

Centralina  Marelli   P8  su Peugeot	126

Codici di prova P8	153

CODICI VARI	166

Centraline  MOTRONIC SU PEUGEOT E CITROEN	212

Inizio documento

## Attivazione del codice lampeggio su PEUGEOT/CITROEN

Gli impianti d’iniezione Peugeot/Citroen sono dotati di diagnosi con codice lampeggio.

L'impianto ha una presa di colore verde a due contatti predisposta nei pressi della centralina, la spia di avaria motore situata nel cruscotto visualizza anche il codice difetto. Per attivare il codice occorre mettere il pin numero 2 della presa diagnosi a massa con  un filo, con la chiave in posizione di marcia per un tempo di 3 - 5 secondi, staccare il filo da massa, la spia inizia la sequenza dei lampeggi, il lampeggio lungo rappresenta le decine, il lampeggio breve rappresenta le unità. Per primo viene emesso il codice 12, la spia poi si spegne e rimane spenta. Rimettere a massa per altri 3 - 5 secondi il pin del piedino 2 della presa diagnosi. L'eventuale codice visualizzato rappresenta un difetto memorizzato o presente. Rimettere a massa per altri 3 - 5 secondi il pin del piedino 2 della presa diagnosi. Se viene emesso il codice 11 non esistono più difetti in memoria, se invece emette altri codici, annotarli e rifare la procedura fino a quando non venga emesso il codice 11 che segnala la fine dei difetti memorizzati.

Per smemorizzare i difetti dopo che ha emesso il codice 11 mettere a massa il Pin 2  e tenere a massa per circa 10 secondi oppure scollegare la batteria o il connettore della centralina.

Il sistema diagnostico prevede anche la possibilità di effettuare un test su alcuni attuatori utilizzando la seguente procedura.

- -         Chiave in posizione di riposo

- -         Mettere a massa il  pin numero 2 e tenendolo a massa girare la chiave in posizione di marcia

- -         Tenerlo a massa dopo aver girato la chiave in posizione di marcia per un tempo di  circa 3 - 5 secondi,  poi rilasciarlo

- -         La spia indica tramite il codice lampeggio l'attuatore che sta provando

- -         Per passare al prossimo attuatore occorre mettere a massa il filo altri 3 - 4 secondi

Inizio documento

## Centralina Motronic su Peugeot e Citroen   MP  3.1/3.2

12  Inizio della visualizzazione

11  Fine della visualizzazione dei codici

13  Sensore temperatura aria più di 140° o  meno di - 35 °

14  Sensore temperatura acqua più di 140 ° o meno di -35°

21  Potenziometro farfalla con variazione errata

22 Comando o alimentazione errata della valvola del minimo

25 Elettrovalvola aspirazione flusso pilotato guasta (VIS)

33 Sensore pressione assoluta in avaria

34 Elettrovalvola del canister errata

41 Sensore giri/fase interrotto o con segnale errato

43 Circuito controllo del battito errato

44 Sensore di battito

47 Flusso aria errato, verificare aspirazione (filtro, turbo) e condotto di scarico

- 51 Sonda lambda con segnali errati più alti di 1,05 o più bassi di 0,09

52 Controllo della miscela errato

53 Tensione batteria più alto di 16 volt o più basso di 10 volt

54 Centralina difettosa

56  Funzione di avviamento codificato (key code)

65 Sensore di Riferimento del cilindro numero 1

71 Comando iniettore 1 guasto

72 Comando iniettore 2 guasto

73 Comando iniettore 3 guasto

74 Comando iniettore 4 guasto

Inizio documento

## Codici di prova MP 3.1/MP3.2

- 82 Prova iniettore 1

82 Prova iniettore 2

82 Prova iniettore 3

82 Prova iniettore 4

83 Prova della valvola del minimo

84 Prova della valvola del canister

85 Prova del relè del compressore

86 Prova della valvola comando del flusso pilotato

95 Informazione consumo calcolatore di bordo

96 Segnale del contagiri deve segnare 3000 giri

Inizio documento

## Centralina  Motronic su Peugeot e Citroen  serie MP 5.1/5.2

- 12  Inizio della visualizzazione

11  Fine della visualizzazione codici

13  Sensore temperatura aria

14  Sensore temperatura acqua

21  Potenziometro farfalla errato

22  Comando o alimentazione valvola aria del minimo

33  Sensore di pressione assoluta

34  Elettrovalvola del recupero vapori del serbatoio (canister)

41  Sensore giri/fase

42  Comando iniettori o carico iniettori errato

47 Flusso aria errato, verificare aspirazione (filtro, turbo) e condotto di scarico

51  Sonda lambda in avaria

52  Controllo della miscela errato

53  Tensione della batteria troppo alta o troppo bassa

54  Difetto di centralina

56  Funzione di avviamento codificato (key code)

Inizio documento

## Codici di prova MP5.1/MP5.2

- 82 Prova iniettori

83 Prova valvola del minimo

84 Prova della valvola del canister

85 Prova del relè del compressore

86 Prova della valvola comando del flusso pilotato

95 Informazione consumo calcolatore di bordo

96 Segnale del contagiri deve segnare 3000 giri

Inizio documento

## Centralina  Mono-Motronic serie  M A  3.0

- 12 Inizio della sequenza codici

11 Fine sequenza

13 Sensore temperatura aria

14 Sensore temperatura acqua

15 Alimentazione del relè della pompa

21 Potenziometro farfalla

22 Interruttore di minimo/cut-off

23 Elettrovalvola del minimo

31 Controllo miscela - autoadattamento non corretto

51 Sonda lambda

52 Controllo miscela / tensione di alimentazione

53 Tensione della batteria errata

54 Centralina con modulo antibattito guasto

56  Funzione di avviamento codificato (key code)

Inizio documento

## Codici di prova MA 3.0

- 82 Prova iniettore

83 Prova valvola del minimo

84 Prova della valvola del canister

85 Prova del relè del compressore

95 Informazione consumo calcolatore di bordo

96 Segnale del contagiri deve segnare 3000 giri

Inizio documento

## Centralina  Marelli   P8  su Peugeot

12  Inizio della visualizzazione

11  Fine della visualizzazione dei codici

13  Sensore temperatura aria

14  Sensore temperatura acqua

15  Comando relè pompa benzina

21  Potenziometro farfalla errato

22  Comando o alimentazione motorino passo/passo del minimo

27  Sensore della velocità del veicolo

31  Funzione di autoadattamento non regolare

33  Sensore di pressione assoluta

34  Elettrovalvola del recupero vapori del serbatoio (canister)

41  Sensore fase/giri

42  Comando iniettori

44  Comando iniettori

45  Comando della bobina numero 1

47 Flusso aria errato, verificare aspirazione (filtro, turbo) e condotto di scarico

51  Sonda lambda in avaria

52  Controllo della  miscela errato

53  Tensione della batteria troppo alta o troppo bassa

54  Difetto di centralina

56  Funzione di avviamento codificato (key code)

57  Comando della bobina numero 2

Inizio documento

## Codici di prova P8

- 81 Comando del relè principale

82 Prova degli iniettori

83 Prova del motore passo/passo del minimo

84 Prova della valvola del recupero vapori del serbatoio

85 Prova relè alimentazione compressore aria condizionata

95 Informazione consumo calcolatore di bordo

96 Segnale del contagiri deve segnare 3000 giri

Inizio documento

## CODICI VARI

I seguenti codici valgono per  Motronic M1.3 e MP3.1, Monojetronic, MMFD Monopoint e Multipoint G5, Bendix/Fenix 3B e 4 Motori Peugeot e Citroen

12 Inizio della sequenza codici

11 Fine sequenza

13 Sensore temperatura aria

14 Sensore temperatura acqua

15 Alimentazione del relè della pompa benzina

21 Potenziometro o interruttore farfalla al minimo errato

22 Alimentazione elettrovalvola del minimo

23 Elettrovalvola del minimo

25 Elettrovalvola comando condotti variabili segmento lungo da 3 a 5000 giri

- 26 Elettrovalvola comando condotti variabili segmento corto oltre i 5000 giri

27 Sensore velocità del veicolo

31 Controllo miscela

32 Controllo miscela

33 Sensore flusso aria/interruttore/farfalla /sensore MAP

34 Elettrovalvola del canister

35 Potenziometro o interruttore valvola a farfalla del massimo

36 Controllo relè riscaldamento sonda lambda

41 Sensore giri/fase

42 Iniettori con carico errato

43 Controllo del battito errato

44 Sensore di battito numero 1

45 Controllo bobina numero 1

51 Sonda lambda numero 1

52 Controllo miscela / tensione di alimentazione

53 Tensione della batteria errata

54 Centralina con modulo antibattito guasto

55 Potenziometro CO errato

56 Dispositivo blocco motore codificato

57 Controllo della bobina numero 2

62 Sensore di battito numero 2

63 Sonda lambda numero 2

64 Controllo della miscela errato

65 Sensore sincronismo

71 Iniettore numero 1

72 Iniettore numero 2

73 Iniettore numero 3

74 Iniettore numero 4

75 Iniettore numero 5

76 Iniettore numero 6

91 Controllo del circuito iniettori

Inizio documento

## Centraline  MOTRONIC SU PEUGEOT E CITROEN

- 12 Inizio della visualizzazione

11 Fine della visualizzazione dei codici

13 Sensore temperatura aria

14 Sensore temperatura acqua

21 Interruttore farfalla contatto di minimo guasto

22 Alimentazione valvola aria del minimo errata

23 Elettrovalvola del regime del minimo errata

27 Sensore di velocità del veicolo

33 Sensore di pressione assoluta

34 Elettrovalvola del recupero vapori del serbatoio

35 Interruttore valvola a farfalla contatto del massimo

36 Controllo del relè riscaldamento della sonda lambda

41 Sensore giri/fase

42 Controllo alimentazione o carico iniettori

43 Controllo del battito in centralina

44 Sensore di battito in testa

45 Controllo della bobina di accensione

51 Sonda lambda errata

52 Controllo della miscela errato

54 Difetto di centralina

55 Potenziometro del CO con regolazione errata

Lorenzo Bellinati    Inizio documento        Servizi             Prodotti            Home Page