### VW Passat Baujahr: 96- Herstellercode: 3b

| Funktion | Kabelfarbe / Position |
| --- | --- |
| Zündung Klemme 15 Farbe | schwarz |
| Position Zündung | Direkt vom Zündschloß kommend |
| Kabelfarbe Blinker li. | schwarz-weiss |
| Kabelfarbe Blinker re. | schwarz-grün |
| Position Blinker | Im Kabelstrang li. nach Hinten |
| Zentralverriegelung Typ | Masse gesteuert |
| Kabelfarbe ZV Auf | rot-blau |
| Kabelfarbe ZV Zu | rot-grün |
| Position Zentralverriegelung | Im Kabelstrang li. nach Hinten |
| Komfortschaltung Typ | Masse |
| Kabelfarbe Komfortschaltung | gleich wie zu |
| Position Komfortschaltung | Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule, Durchgang zur Fahrertür |
| Kabelfarbe Türkontakt | schwarz-weiss |
| Position Türkontakt | Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule, Durchgang zur Fahrertür |
| Kabelfarbe Kofferaumkontakt | braun-weiss |
| Position Kofferaumkontakt | Direkt am Türkontakt oder an der Innenleuchte abgreifen. Fehlende Türkontakte nachrüsten. |
| Kabelfarbe Anlasserrelais | rot-weiss |
| Position Anlasserrelais | Wfs. serienmäßig |
| Kabelfarbe Benzinpumpe | rot-gelb |
| Position Benzinpumpe | Wfs. serienmäßig |

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.