	Sollwerte für Fahrzeugvermessung


	Diese Sollwerte gelten für alle Motorisierungen
  
Erklärungen zu den PR.-Nummern finden Sie hier → Kapitel

	  
	  


	Die in den Tabelle angegebenen Standhöhen beziehen sich auf das Mass -a-.


	
	  
	[image: image1.png]\

.ﬂlﬁ\%’







	Vorderachse
	Basisfahrwerk
	Sportfahrwerk
	Schlechtwegefahrwerk

	PR.-Nummern
	1 BA
	1 BE
	1 BP

	Gesamtspur (ungedrückt) 
	0° ± 10′ 
	0° ± 10′ 
	0° ± 10′ 

	Sturz (in Geradeausstellung)
	-32′ ± 30′
	-41′ ± 30′
	-15′ ± 30′

	Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten
	max. 30′
	max. 30′
	max. 30′

	Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkeinschlag nach links und rechts
	1°42′ ± 20′
	1° 37′ ± 20′
	1° 46′ ± 20′

	Nachlauf
	7° 33′ ± 30′
	7° 47′ ± 30′
	7° 17′ ± 30′

	Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten
	max. 30′
	max. 30′
	max. 30′

	Standhöhe
	404 ± 10 mm
	389 ± 10 mm
	424 ± 10 mm


	Diese Sollwerte gelten für alle Motorisierungen.
		Erklärungen zu den PR.-Nummern finden Sie hier → Kapitel


	
	  
	  


	Hinterachse
	Basisfahrwerk
	Sportfahrwerk
	Schlechtwegefahrwerk

	PR.-Nummern
	1 BA
	1 BE
	1 BP

	Sturz
	-1° 45′ ± 30′
	-1° 59′ ± 30′
	-1° 45′ ± 30′

	Höchstzulässiger Unterschied zwischen beiden Seiten
	max. 20′
	max. 20′
	max. 20′

	Gesamtspur(bei vorgeschriebenem Sturz)
	+15′ ± 10′
	+15′ ± 10′
	+15′ ± 10′

	Höchstzulässige Abweichung von der Laufrichtung
	max. 20′
	max. 20′
	max. 20′

	Standhöhe
	414 ± 10 mm
	399 ± 10 mm
	434 ± 10 mm


