Lorenzo Bellinati **********************       Servizi             Prodotti            Home Page

Descrizione codice lampeggio	Error: Reference source not found

Codice lampeggio con OBDII	Error: Reference source not found

Codici iniezione  Centralina EFI	Error: Reference source not found

Codici  Centralina   EECIV	Error: Reference source not found

Codici centraline a tre cifre	Error: Reference source not found

Variazioni sui codici	Error: Reference source not found

Centralina  Modello  EECIC	Error: Reference source not found

Centralina modello  EEICC 2.8	Error: Reference source not found

Centralina Sierra Coswort versione 2000	Error: Reference source not found

Centralina Sierra  Coswort versione 2000 4X4	Error: Reference source not found

Codici  Centralina iniezione  DIESEL	Error: Reference source not found

## Descrizione codice lampeggio

Il sistema di diagnosi, con l'utilizzo del codice lampeggio, nelle centraline montate sugli impianti Ford, permette una valutazione del difetto e della parte di impianto interessata con notevole precisione e con la possibilità di separare il difetto momentaneo, causato da un falso contatto, da quello effettivo causato dal sensore o da anomalie di impianto.

La diagnosi è effettuata utilizzando una presa diagnostica nel vano motore (quella utilizzata per il tester Ford Star Test) a tre fili, con i collegamenti che possiamo vedere nella figura.

Nel cablaggio della vettura è possibile che siano presenti anche altre spine con la stessa forma di quella diagnosi, per distinguere quella giusta effettuare le seguenti misure con il multimetro in volt continua, inserendo il puntale negativo sulla massa della batteria e con la chiave di avviamento in posizione di marcia:

Pin 1 dobbiamo trovare una tensione nulla (0 volt) o una tensione di 12 volt

Pin 2 dobbiamo trovare una tensione di 0 volt

Pin 3 dobbiamo trovare una tensione di 4,5 – 5 volt

Se queste condizioni sono verificate possiamo passare alla fase di attivazione codice.

L'attivazione del codice lampeggio si ottiene facendo un ponticello tra i  piedini 2 e 3 (vedi figura) del connettore diagnosi previsto dalla casa  madre e inserendo un diodo LED (con resistenza) tra il piedino 1 e il positivo della batteria oppure con  una tensione sotto chiave.

## Codice lampeggio con OBDII

Il codice lampeggio è attivo anche in alcune vetture munite della presa diagnostica a 16 poli OBDII.

I collegamenti sono visibili in figura, per attivare il codice lampeggio collegare con un ponte i piedini 4 e 11, inserire un led (con resistenza) tra il piedino 3 e il piedino 16 (positivo).

Le operazioni sono da questo punto uguali alla versione di codice precedente.

Poi occorre girare la chiave in posizione di marcia, il LED dopo un breve intervallo fa un veloce lampeggio indicando che la procedura è corretta, dopo sono emesse i lampeggi inerenti ai codici che sono stati memorizzati dalla centralina come si vede in figura (leggendolo con un oscilloscopio digitale.

Ricordarsi che i primi codici rappresentano i guasti sporadici e vengono visualizzati una sola volta, perciò nel caso vengono persi occorre provare la vettura per vedere se riappare il difetto

- Sono possibili diverse modalità di controllo della centralina:

- Prova con motore fermo: vengono visti i guasti sporadici e memorizzati, per attivarla

è sufficiente attivare il codice e girare la chiave in

posizione di marcia.

- Prova con motore in moto: vengono visualizzati i difetti mentre il motore gira ed è

possibile anche muovendo i cablaggi individuare eventuali

falsi contatti, per attivare e' sufficiente mettere in moto il

motore poi attivare il codice  e muovendo i vari

cablaggi vedere se indica codici difetti.

I guasti statici memorizzati si cancellano staccando la batteria per alcuni minuti.

Dopo lo stacco della batteria occorre rifare la procedura di autoapprendimento:

- avviare al minimo la vettura senza toccare l'acceleratore

- aspettare che la ventola si metta in moto almeno un paio di volte

- fare un giro e simulare le varie condizioni di guida.

* E' possibile registrare il tenore di CO, dove esiste il trimmer per la regolazione, inserire il ponticello tra i pin 2 e 3 del connettore diagnosi, mettere in moto il motore dopo alcuni secondi il motore tende ad accelerare da solo a questo punto regolare il CO al minimo.

Il ponticello inserito nella presa diagnosi deve essere utilizzato anche nelle vetture con carburatore elettronico per regolare il minimo e il tenore di CO .

Sono riportate le tabelle di alcuni impianti montati sulle varie vetture Ford, anche se i codici sono molto simili tra i vari tipi di centralina.

Inizio documento

## Codici iniezione  Centralina EFI

10 - Uscita dal livello dei guasti sporadici

11 - Non ci sono guasti in memoria

13 - Sensore temperatura acqua difettoso

14 - Sensore temperatura aria difettoso

15 - Potenziometro farfalla acceleratore difettoso

17 - Sensore pressione assoluta aspirazione

18 - Tensione alimentazione troppo bassa

19 - Guasto nella centralina o nella memoria autoadattativa

20 - Uscita dal livello dei guasti statici

23 - Sensore temperatura acqua difettoso

24 - Sensore temperatura aria difettoso

25 - Potenziometro farfalla difettoso

27 - Sensore di pressione assoluta aspirazione

28 - Sonda lambda

32 - Guasto nella memoria diagnosi

33 - Sensore temperatura acqua difettoso

34 - Sensore temperatura aria difettoso

35 - Potenziometro farfalla difettoso

37 - Sensore pressione assoluta aspirazione

38 - Sonda lambda difettosa

42 - Sensore pressione assoluta aspirazione

43 - Potenziometro farfalla difettoso

44 - Potrebbe essere presente se dopo il codice 10 non si accelera brevemente

45 - Trasduttore velocità veicolo (sensore a effetto hall sul cavo contachilometri)

48 - Interruttore del minimo difettoso

53 - Pin degli ottani a massa

54 - Pin degli ottani a massa

55 - Cavo di regolazione del minimo a massa

56 - Sensore battito

- 57 - Potrebbe essere presente se durante la registrazione si apre la farfalla

60 - Inizia la registrazione di base dove serve in questa fase si registra il tenore di CO

70 - Fine automatica delle prove

Inizio documento

## Codici  Centralina   EECIV

10 - Uscita dal livello dei guasti sporadici

11 - Non ci sono guasti in memoria

12 - Misuratore flusso aria segnale fuori di limiti (oppure Debimetro numero 1)

13 - Sensore temperatura acqua difettoso

14 - Sensore temperatura aria difettoso

15 - Potenziometro farfalla acceleratore difettoso

16 - Debimetro numero 2

17 - Sensore di pressione assoluta aspirazione

18 - Tensione alimentazione troppo bassa

20 - Codice di separazione

21 - Anticipo accensione errato

22 - Misuratore flusso aria segnale alto (oppure Debimetro numero 1)

23 - Sensore temperatura acqua difettoso (tensione troppo alta)

24 - Sensore temperatura aria difettoso  (tensione troppo alta)

25 - Potenziometro farfalla difettoso  (tensione troppo alta)

26 - Debimetro numero 2

27 - Sensore di pressione assoluta aspirazione tensione troppo alta

28 - Sonda lambda  miscela grassa

31 - Guasto nella memoria

32 - Misuratore flusso aria segnale troppo basso (oppure Debimetro 1)

33 - Sensore temperatura acqua difettoso

34 - Sensore temperatura aria difettoso

35 - Potenziometro farfalla difettoso

36 - Debimetro 2

37 - Sensore pressione assoluta map

38 - Sonda lambda difettosa

41 - Debimetro 1

42 - Sensore Map tubo staccato o frequenza bloccata (oppure Debimetro 2 )

43 - Potenziometro farfalla difettoso

44 - Sensore giri motore

44 - Presente se non si effettua il test acceleratore

45 - Sensore giri motore difettoso (vale anche per il sensore di velocità)

46 - Valvola controllo del minimo difettosa

47 - Minimo troppo basso durante il test - verificare la pressione benzina

48 - Interruttore del minimo non chiuso durante la prova

49 - Valvola EGR con anomalie

50 - Impianto con versione europea

51 - Aria condizionata inserita

52 - Veicolo con marcia inserita durante il test

53 - Pin degli ottani a massa

54 - Pin degli ottani a massa

55 - Cavo di regolazione del minimo a massa

56 - Sensore battito

57 - Presente se durante la registrazione si apre la farfalla

59 - Potenziometro CO fuori dei limiti di tolleranza

60 - Inizia la registrazione di base dove serve

65 - Interruttore dello stop difettoso

66 - Interruttore Kickdown

67 - Micro temperatura condotto carburante

70 - Fine automatica delle prove

73 - Valvola canister con circuito aperto

74 - Elettrovalvola sul rapporto terza/quarta difettosa

75 - Elettrovalvola di lock-up cambio automatico difettosa

76 - Pedale del freno premuto

77 - Kickdown attivo

Inizio documento

## Codici centraline a tre cifre

Nelle centraline di nuova serie è stata inserita una variante portando le cifre visualizzabili da due a tre, per aumentare il numero delle indicazioni possibili, il sistema di attivazione risulta identico a quello a due cifre prima visto ed è uguale anche il modo in cui vengono rappresentate le cifre vedi diagramma più sotto, lo zero corrisponde a lampada spenta.

10 - Fine della sequenza dei guasti sporadici e inizio dei guasti statici

- 20 - Codice di comando

30 - Codice di comando

10 - Cilindro numero 1 con potenza bassa

20 - Cilindro numero 2 con potenza bassa

30 - Cilindro numero 3 con potenza bassa

40 - Cilindro numero 4 con potenza bassa

50 - Cilindro numero 5 con potenza bassa

60 - Cilindro numero 6 con potenza bassa

70 - Cilindro numero 7 con potenza bassa

80 - Cilindro numero 8 con potenza bassa

90 - Errore nei collegamenti elettrici

111 - Cablaggio con connessioni corrette

112 - Sensore temperatura aria corto circuito o valore troppo basso

113 - Sensore temperatura aria circuito aperto o sensore interrotto

114 - Sensore temperatura aria fuori parametri

116 - Sensore temperatura acqua valore di regime non raggiunto

117 - Sensore temperatura acqua corto circuito o valore troppo basso

118 - Sensore temperatura acqua circuito aperto o sensore interrotto

121 - Sensore posizione farfalla limiti superati

122 - Sensore posizione farfalla a massa o circuito aperto

123 - Sensore posizione farfalla circuito chiuso verso positivo

124 - Sensore posizione farfalla valore troppo lato

125 - Sensore posizione farfalla

126 - Sensore pressione assoluta fuori parametri

128 - Sensore pressione controllare tubi di collegamento

129 - Errore nel Misuratore di flusso aria

136 - Sonda lambda sinistra povera

137 - Sonda lambda sinistra ricca

138 - Errore nel circuito iniettore avviamento a freddo

139 - Sonda lambda sinistra con anomalie

144 - Sonda lambda con anomalie

157 - Errore nel Misuratore di flusso aria

158 - Errore nel Misuratore di flusso aria

159 - Errore nel Misuratore di flusso aria

167 - Potenziometro farfalla

171 - Sonda lambda con anomalie

172 - Sonda lambda povera

173 - Sonda lambda ricca

174 - Sonda lambda con anomalie

175 - Sonda lambda sinistra con anomalie

176 - Sonda lambda sinistra povera

177 - Sonda lambda sinistra ricca

178 - Sonda lambda con anomalie

179 - Controllo carburazione miscela povera

181 - Controllo carburazione miscela ricca

182 - Controllo carburazione al minimo miscela povera

183 - Controllo carburazione al minimo miscela ricca

184 - Errore nel Misuratore di flusso aria

185 - Errore nel Misuratore di flusso aria

186 - Tempo di iniezione troppo alto (superati i limiti)

187 - Tempo di iniezione troppo breve (superati i limiti)

188 - Sonda lambda sinistra povera

189 - Sonda lambda sinistra ricca

191 - Carburazione al minimo miscela povera guasto alla sonda lambda sinistra

192 - Carburazione al minimo miscela ricca guasto alla sonda lambda di destra

194 - Sonda lambda con anomalie

195 - Sonda lambda con anomalie

211 - Sensore anticipo accensione con anomalie

212 - Anomalie al circuito contagiri

213 - Anomalie al circuito generatore di scintilla

214 - Anomalia al circuito di riconoscimento dei cilindri

215 - Anomalie nel circuito delle bobine sistema DIS

216 - Anomalie nel circuito delle bobine sistema DIS

217 - Anomalie nel circuito delle bobine sistema DIS

218 - Anomalie nel circuito del tachimetro

222 - Anomalie nel circuito del tachimetro

224 - Anomalie nel circuito primario della bobina

226 - Anomalie nell’impulso del modulo accensione DIS

227 - Sensore giri/fase con anomalie

228 - Modulo accensione DIS o prima bobina

229 - Modulo accensione DIS o seconda bobina

231 - Modulo accensione DIS o terza bobina

232 - Circuito del primario della bobina

233 - Modulo di accensione DIS

234 - Bobina di accensione

235 - Bobina di accensione

236 - Bobina di accensione

237 - Bobina di accensione

238 - Modulo accensione DIS o bobina accensione

239 - Segnale anticipo accensione presente anche all'avviamento

241 - Modulo accensione DIS con flusso dati di prova errati

243 - Bobina accensione difettosa

311 - Sistema emissione aria collettore

312 - Sistema emissione aria collettore

313 - Sistema emissione aria collettore

314 - Sistema emissione aria collettore

315 - Sistema emissione aria collettore

316 - Sistema emissione aria collettore

326 - Sensore di pressione differenziale sullo scarico anomalo

327 - Sensore di pressione differenziale sullo scarico anomalo

328 - Regolatore elettronico di depressione per EGR

332 - Mancata apertura della valvola EGR

334 - Regolatore elettronico depressione per EGR

335 - Sensore di pressione differenziale allo scarico

336 - Pressione dei gas di scarico troppo alta

337 - Sensore di pressione differenziale allo scarico

338 - Sensore temperatura acqua

339 - Sensore temperatura acqua

341 - Regolazione degli ottani della benzina a massa

411 - Regime del motore troppo basso durante la prova

412 - Regime del motore troppo alto durante la prova

413 - Valvola di regolazione aria al minimo

414 - Valvola di regolazione aria al minimo

415 - Valvola di regolazione aria al minimo

416 - Valvola di regolazione aria al minimo

452 - Sensore sul contachilometri

511 - Errore di memoria ROM controllare anche alimentazione batteria

512 - Errore memoria codici controllare anche alimentazione batteria

513 - Tensione anomala alla centralina controllare batteria e alternatore

519 - Interruttore pressione servosterzo non usato in prova

521 - Interruttore pressione servosterzo non usato in prova

522 - Interruttore leva del cambio folle/marcia

523 - Interruttore leva del cambio folle/marcia

528 - Errore interruttore leva frizione

536 - Interruttore ON/OFF del freno non attivato in prova

538 - Errore di procedura durante le prove

539 - Condizionatore attivato durante la prova

542 - Circuito pompa benzina difettoso

543 - Circuito pompa benzina difettoso

551 - Difetto nel circuito di controllo del regime del minimo

552 - Difetto nel circuito di immissione aria nel collettore

556 - Difetto nel circuito elettrico della pompa benzina

558 - Difetto nel circuito elettrico del regolatore di pressione

563 - Difetto nel circuito elettrico dell’elettroventola

564 - Circuito elettrico del relè dell’elettroventola

565 - Difetto nella bobina della valvola CANISTER

566 - Difetto nella bobina di comando della terza e quarta marcia

573 - Difetto nel relè elettroventola

574 - Difetto nel relè elettroventola

575 - Difetto nel circuito pompa benzina o nel sensore inerziale

576 - Interruttore fine corsa del minimo

577 - Interruttore fine corsa del minimo non usato in prova

612 - Mancata apertura interruttore quarta / terza

613 - Mancata apertura interruttore quarta / terza

614 - Mancata apertura interruttore quarta / terza

615 - Mancata apertura interruttore quarta / terza

621 - Difetto prima bobina cambio automatico

622 - Difetto seconda bobina cambio automatico

624 - Bobina di controllo pressione cambio automatico

625 - Bobina di controllo pressione cambio automatico

628 - Bobina valvola comando EGR

629 - Bobina bloccaggio frizione/convertitore di coppia

634 - Difetto nel circuito interruttore nel cambio

635 - Difetto interruttore temperatura della trasmissione

637 - Sensore di velocità della trasmissione

645 - Difetto sulla prima marcia

646 - Difetto sulla seconda marcia

647 - Difetto sulla terza marcia

648 - Difetto sulla quarta marcia

649 - Difetto potenziometro valvola a farfalla elettronica

651 - Difetto intermittente valvola a farfalla elettronica

652 - Difetto bobina recupero vapori del serbatoio

653 - Interruttore controllo della trasmissione non usato durante la prova

998 - Difetto nel circuito alimentazione della temperatura acqua, Debimetro, farfalla

Inizio documento

## Variazioni sui codici

I codici lampeggio che seguono si riferiscono a centraline della serie Weber/Marelli e Bosch o a centraline di vecchia serie, le quali sono fornite di un sistema di diagnosi più limitato, i codici individuano solo il sensore o circuito con anomalia e non indicano se il segnale è alto o basso.

L'emissione dei codici avviene nello stesso modo ma con una frequenza più lenta come si può vedere dal diagramma in figura.

Inizio documento

## Centralina  Modello  EECIC

11 - Nessun difetto

12 - Debimetro difettoso

13 - Sensore temperatura acqua

14 - Sensore temperatura aria

15 - Posizione farfalla difettoso

31 - Collegamento con accensione o modulo di potenza difettosi

32 - Flusso aria - misura della quantità errata errore centralina

Inizio documento

## Centralina modello  EEICC 2.8

11 - Nessun difetto

12 - Debimetro numero 1 difettoso

13 - Sensore temperatura acqua difettoso

14 - Sensore temperatura aria difettoso - interno al Debimetro 1

15 - Posizione farfalla difettoso

22 - Debimetro numero 2 difettoso

23 - Non utilizzato - se appare verificare eventualmente sensore acqua

31 - Collegamento con accensione o modulo di potenza difettosi

32 - Flusso aria - misura della quantità errata errore centralina

Inizio documento

## Centralina Sierra Coswort versione 2000

11 - Regime motore o circuito sensore punto morto superiore

12 - Circuito sensore fase nel distributore

13 - Cattiva fasatura tra il sensore giri e il sensore sincronismo (distributore)

21 - Sensore temperatura aria tensione bassa

22 - Sensore temperatura aria tensione alta

23 - Sensore temperatura acqua tensione bassa

31 - Sensore temperatura acqua tensione alta

33 - Sensore pressione assoluta MAP

Inizio documento

## Centralina Sierra  Coswort versione 2000 4X4

11 - Regime motore o sensore punto morto superiore

12 - Circuito sensore fase nel distributore

13 - Cattiva fasatura tra il sensore giri e il sensore di sincronismo (distributore)

21 - Sensore temperatura aria

22 - Sensore battito in testa

23 - Sensore temperatura acqua

31 - Sonda lambda

32 - Sensore di pressione assoluta MAP

33 - Sensore posizione valvola a farfalla

Inizio documento

## Codici  Centralina iniezione  DIESEL

Prova con motore spento :

- -         inserire la chiave in posizione di marcia

- -         collegare il circuito di prova

- -         mettere in corto i due terminali di attivazione

- -         appaiono i codici difetto

- -         alla fine compare il codice 10

- -         dopo appaiono i codici memorizzati in centralina

- -         se non appaiono guasti dopo il codice 10 è possibile attivare gli attuatori premendo completamente il pedale acceleratore

- -         a questo punto vengono attivati gli attuatori e possiamo sentirli funzionare.

10 - Fine della sequenza dei guasti sporadici e inizio dei guasti statici

- 20 - Codice di comando

30 - Codice di comando

111 - Cablaggio con connessioni corrette

116 - Sensore temperatura acqua valore di regime non raggiunto

117 - Sensore temperatura acqua corto circuito o valore troppo basso

118 - Sensore temperatura acqua circuito aperto o sensore interrotto

121 - Sensore posizione farfalla limiti superati

122 - Sensore posizione farfalla a massa o circuito aperto

123 - Sensore posizione farfalla circuito chiuso verso positivo

129 - Errore nel Misuratore di flusso aria

158 - Errore nel Misuratore di flusso aria

159 - Errore nel Misuratore di flusso aria

167 - Potenziometro leva valvola a farfalla

513 - Tensione anomala alla centralina controllare batteria e alternatore

538 - Potenziometro della leva valvola a farfalla

558 - Difetto nel circuito elettrico del regolatore di pressione

Lorenzo Bellinati *************        Inizio documento           Servizi             Home Page