Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

Azzeramento spia OIL SERVICE /INSPECTION in BMW	1

Vetture precedenti al 1988 la presa è a 15 poli	1

Vetture dal 1988 in poi la presa è a 20 poli	4

Tabella codici lampeggio vetture BMW	25

Inizio documento

## Azzeramento spia OIL SERVICE /INSPECTION in BMW

Nelle vetture della BMW è prevista l’indicazione nel cruscotto dell’esigenza di effettuare un tagliando di cambio olio e manutenzione.

La spia ha una doppia indicazione:

- OIL SERVICE

- INSPECTION

L’accensione di queste indicazioni non è subordinata ad anomalie sul motore o sull’impianto d’iniezione, ma è solo un suggerimento ad effettuare la manutenzione sul motore.

In condizioni normali l’accensione avviene circa ogni 15 - 20 mila chilometri.

A manutenzione effettuata è necessario spegnere le due spie (più avanti viene spiegata la procedura).

Il circuito che controlla l’accensione delle indicazioni è inserito all’interno del cruscotto, nella zona del contachilometri, la sua memoria viene conservata, nel caso si scolleghi la batteria, da due pile ricaricabili al nichel  cadmio.

Le pile anche se sono ricaricabili possono arrivare al punto di non essere più efficienti e, anche se non viene staccata la batteria  fanno sì che la spia si accenda anche se non si sono percorsi i 15 - 20 mila chilometri, quest’anomalia viene risolta sostituendo le due pile ricaricabili che si trovano sul circuito stampato all’interno del cruscotto.

- Le prese di diagnosi sono nel cofano motore.

Inizio documento

## Vetture precedenti al 1988 la presa è a 15 poli

1  Massa di batteria

4 Temperatura motore

5  Uscita per il controllo del CO o segnale Lambda

6  Uscita led diagnosi SRS

7  Comandi per il service

8   Sensore giri positivo

9   Massa di schermo

10 Sensore giri negativo

11 + 50 per motorino d’avviamento

12 Indicazione di carica alternatore

13 Segnale dal piedino 1 della bobina accensione

14 Positivo batteria sempre presente

15 Positivo d’alimentazione per l’iniezione

Inizio documento

## Vetture dal 1988 in poi la presa è a 20 poli

1  Comando accensione (da Motronic)

2  -

3  -

4  - Sensore temperatura acqua

5  -

6  Connettore per AIR-BAG/SRS (non usato)

7  Comando per il service

8  -

9  -

10 -

11 + 50 per il motorino d’avviamento

12 D+ indicazione di carica dell’alternatore

13 -

14 Positivo batteria

15 Diagnosi da impianto Motronic (RXD)

16 Segnale da sonda lambda

17 -

18 Pin di programmazione dell’iniezione

19 Massa della batteria

20 Diagnosi da impianto Motronic (TXD)

Per azzerare l’indicazione OIL SERVICE procedere nel seguente modo:

-    Chiave in posizione di marcia senza mettere in moto

-    Fare un ponte tra il piedino 7 e massa della carrozzeria (stesso piedino per le due prese)

-    Togliere il ponte dopo 3 - 4 secondi

-    Riportare la chiave in posizione di spento

-    Girare la chiave in posizione di marcia la spia OIL SERVICE deve essere spenta

Per azzerare anche la spia INSPECTION procedere nel seguente modo:

-    Chiave in posizione di marcia senza mettere in moto

-    Fare un ponte tra il piedino 7 e massa della carrozzeria (stesso piedino per le due prese)

-    Togliere il ponte dopo circa 10 secondi

-    Riportare la chiave in posizione di spento

-    Girare la chiave in posizione di marcia la spia INSPECTION deve essere spenta

Nel caso la procedura non funzioni ripetere l’operazione, si raccomanda di rispettare i tempi per non causare delle anomalie nel circuito.

Inizio documento

## Tabella codici lampeggio vetture BMW

Per  effettuare la diagnosi con il codice lampeggio occorre  inserire  una  lampada spia (meglio un diodo led) tra un positivo sotto chiave e  il piedino 8  (Versione centralina M 1,7 a 88 Pin) oppure il piedino 15 (versione centralina M 1.3 a 55 Pin):

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia senza accendere il motore

- -         Premere il pedale acceleratore per cinque volte entro cinque secondi rapidamente e a  fondo, la lampadina spia si accende per un tempo di 2,5 secondi poi comincia a  lampeggiare  e a questo punto dobbiamo contare i lampeggi,  dopo  ogni   pausa  lunga 2,5 secondi contiamo i lampeggi, la sequenza e' composta da quattro numeri alla fine della sequenza la lampada rimane accesa per 2,5 secondi per ritornare dall'inizio.

- -         Dopo aver interpretato un codice premere di nuovo  il pedale acceleratore per  altre  cinque volte sempre rapidamente

- -         Se esiste un altro difetto la lampada emette un secondo codice se invece non ci   sono  più difetti la lampada si accende e si spegne  con regolarità'.

CODICE       GUASTO

1444 – Nessun’anomalia nella memoria

1211 – Problemi sulla centralina iniezione

1212 – Sensore sonda lambda 2

1213 – Segnale sonda lambda 2 fuori limiti

1215 – Segnale del misuratore massa aria (Debimetro o filo caldo)

1216 – Sensore potenziometro farfalla - circuito chiuso o aperto

1218 – Moduli di potenza gruppo uno

1219 – Moduli di potenza gruppo due

1221 – Sonda lambda uno in avaria

1222 – Segnale sonda lambda uno fuori limiti

1223 – Sensore temperatura acqua

1224 – Sensore temperatura aria

1225 – Sensore di battito uno

1226 – Sensore di battito due

1227 – Sensore di battito tre

1228 – Sensore di battito quattro

1231 – Tensione batteria o relè centralina in avaria

1232 – Interruttore farfalla minimo

1233 – Interruttore farfalla massimo

1234 – Sensore velocità vettura

1237 – Comando per azionamento relè compressore AC

1242 – Relè aria condizionata

1243 – non definito

1244 – non definito

1245 – Intervento del cambio automatico

1247 – Controllo tensione sul circuito iniettori

1251 – Iniettore uno o gruppo uno (iniezione semi sequenziale)

1252 – Iniettore due o gruppo due (iniezione semi sequenziale)

1253 – Iniettore tre

1254 – Iniettore quattro

1255 – Iniettore cinque

1256 – Iniettore sei

1257 – Iniettore sette

1258 – Iniettore otto

1261 – Relè pompa benzina

1262 – Attuatore del minimo

1263 – Elettro valvola del canister

1264 – Relè riscaldamento sonda

1265 - Avaria comando spia iniezione

1266 – Valvola VANOS – anticipo fasatura

1267 – Relè controllo pompa aria

1268 – Trimmer del CO

1271 – Bobina numero uno

1272 – Bobina numero due

1273 – Bobina numero tre

1274 – Bobina numero quattro

1275 – Bobina numero cinque

1276 – Bobina numero sei

1277 – Bobina numero sette

1278 – Bobina numero otto

1281 – Errore nella memoria della centralina

1282 – Errore nella memorizzazione

1283 – Errore nello stadio d’uscita degli iniettori

1286 – Errore nel circuito di controllo battito

Nelle prove del codice lampeggio nel caso del 12 cilindri in cui esistono due centraline d’iniezione, sulla seconda centralina il codice iniziale uno è sostituito dal codice due.

Per azzerare la memoria dopo aver visualizzato l’ultimo difetto premere e tenere premuto l'acceleratore per più di dieci secondi.

Lorenzo Bellinati   Inizio documento     Servizi             Prodotti            Home Page