Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

Codici lampeggio su vetture SAAB	1

SAAB 900i 2,0 16V CON CENTRALINA  Lucas    CU 14	1

Assicurarsi che tutte le connessioni elettriche ed i punti di massa siano soddisfacenti.	1

Saab 9000 iniezione Motronic	2

Saab  9000 con iniezione Trionic	22

Saab 9000 con iniezione LH JETRONIC	43

Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

# Codici lampeggio su vetture SAAB

## SAAB 900i 2,0 16V CON CENTRALINA  Lucas    CU 14

L’accensione della spia CHECK ENGINE indica avaria del motore, ma non tutti i difetti sono indicati mediante l’accensione della spia , la memoria della centralina tiene in considerazione però tutte le anomalie elettriche che si presentino.

La centralina sorveglia in continuazione i segnali provenienti dai vari sensori dell'impianto di iniezione e li confronta con i valori conservati nella memoria della centralina. Se viene rilevato un difetto di impianto, la spia luminosa CHECK ENGINE  sul cruscotto si accende. La centralina conserverà i guasti rilevati nella memoria di auto diagnosi fino a quando non viene cancellata. Allo stesso tempo, la centralina sostituisce il segnale proveniente dal sensore guasto con un valore di recovery  conservato nella memoria, fornendo una funzione di  “rientro di emergenza” che consente di guidare la macchina fino a un'officina per la riparazione del guasto.

Quando si accede al sistema di auto diagnosi, i codici lampeggianti sono visualizzati dalla spia luminosa CHECK ENGINE sul cruscotto sotto forma di brevi lampeggi che iniziano sempre con 1-3. L'inizio e la fine di ciascun codice di guasto sono indicati da un lampeggio lungo.

Prima di effettuare la diagnosi controllare la condizione della batteria, la condizione del motore compresa la compressione, la pressione del collettore di ammissione, l'impianto di accensione, ecc.

## Assicurarsi che tutte le connessioni elettriche ed i punti di massa siano soddisfacenti.

Collegare un filo con incorporato un pulsante, tra il morsetto n. 1 (filo giallo/bianco) della presa di prova a 3 piedini e la massa (solitamente la presa è nelle vicinanze dell'ammissione di aria pura).

Leggere con attenzione  tutte le istruzioni che seguono prima di iniziare la diagnosi.

- -         Inserire il filo con il pulsante rilasciato nella presa.

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia.

- -         Premere il pulsante.

- -         La spia luminosa CHECK ENGINE lampeggerà, al primo lampeggio rilasciare immediatamente il pulsante.

- -         Il primo codice di guasto sarà visualizzato dalla spia CHECK ENGINE.

- -         Un lampeggio lungo indica la fine del codice.

- -         Premere il pulsante.

- -         La spia luminosa CHECK ENGINE lampeggerà, al primo lampeggio rilasciare immediatamente il pulsante.

- -         Rilasciare immediatamente il pulsante.

- -         Il codice di guasto successivo sarà visualizzato.

- -         Un lampeggio lungo indica la fine del codice.

- -         Se non sono presenti altri codici la spia si accende e si spegne in modo regolare indicando la fine della sequenza.

Se non siamo riusciti nella prova è possibile iniziare da capo usando il seguente metodo.

Lasciamo sempre la chiave in posizione di marcia.

Premere il pulsante.

La spia luminosa CHECK ENGINE lampeggerà, al secondo lampeggio rilasciare immediatamente il pulsante.

Sarà visualizzato il guasto n. 1 riprendendo la sequenza.

13212   Interruttore farfalla - segnale basso farfalla completamente Aperta

13213   Interruttore farfalla segnale alto farfalla parziale

13214*  Sensore temperatura liquido di  raffreddamento

13215    Interruttore sulla farfalla

13221*  Sensore flusso  aria

13222    Valvola controllo regime di minimo o controllo di minimo

13223    Miscela povera

13222    Miscela grassa

13225*  Segnale sonda lambda o preriscaldatore

13231    Segnale accensione (primo codice di errore motore spento

13233    Guasto centralina

13234    Sensore velocità

13235    Nessun segnale GUIDA (cambio automatico)

L'asterisco di fianco al codice indica i codici che sicuramente accendono la spia check, gli altri codici possono essere presenti anche se la spia check non si è accesa.

ANNOTAZIONI: La memoria non può essere cancellata se prima non viene visualizzato il codice 0-0-0-0-0 (acceso / spento stabile} che segnala la fine della sequenza dei codici di guasto.

Quando la spia emette il codice di fine emissione codici premere il pulsante.

La spia luminosa CHECK ENGINE lampeggerà, al terzo lampeggio rilasciare immediatamente il pulsante

La memoria viene cancellata.

Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

## Saab 9000 iniezione Motronic

Sono montati due modelli di presa diagnosi , la figura di sinistra mostra la presa montata dal 1996 in poi, presa a norme OBDII situata sotto il cruscotto.

La figura a destra mostra la presa (quasi sempre di colore grigio/rosso) nelle versioni fino al 1995 normalmente posizionata nel vano motore.

L'attivazione si ottiene nel seguente modo:

- -         inserire la chiave in posizione di marcia

- -         nella spina vecchia fino al 1995 mettere a massa il piedino numero 2

- -         nella spina nuova OBDII dal 1996 in poi (vedi piedinatura OBDII a pagina 2 ) mettere a massa il piedino numero 6

- -         i codici dei guasti memorizzati vengono emessi uno di seguito all'altro

La cancellazione non è prevista, comunque i difetti vengono cancellati dopo circa 50 avviamenti

11   Relè pompa aria difettoso

12   Nessun guasto presente

21  Errore nel misuratore flusso aria

31  Sensore temperatura aria

41  Sensore temperatura acqua

51  Sensore potenziometro farfalla

61  Sonda lambda gruppo di cilindri posteriori

62  Sonda lambda gruppo di cilindri anteriori

71  Miscela troppo grassa o troppo povera gruppo cilindri posteriori

72  Miscela troppo grassa o troppo povera gruppo cilindri anteriori

81  Elettrovalvola canister

91  Guasto in centralina

Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

## Saab  9000 con iniezione Trionic

Nelle versioni con iniezione Trionic il codice lampeggio viene emesso dalla spia in modo automatico all'inserimento della chiave in posizione di marcia.

Il sistema si comporta nel seguente modo:

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia.

- -         La spia check si accende per due volte indicando la presenza di difetti memorizzati

- -         Viene emesso il primo codice lampeggio - contare il numero di lampeggi -.

- -         La spia si spegne due secondi, poi si riaccende per tre secondi.

- -         Se esiste un altro difetto lo visualizza altrimenti ripete il primo

Per cancellare i difetti memorizzati occorre scollegare la centralina per almeno 5 minuti.

2  Sensore map

3  Sensore temperatura aria aspirata

4  Sensore temperatura acqua

5  Potenziometro valvola a farfalla

6  Sonda lambda

7  Miscela troppo povera o troppo grassa

8  Elettrovalvola canister

9  Guasto in centralina

Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page

## Saab 9000 con iniezione LH JETRONIC

Sono presenti due tipi di prese, quello rappresentato a sinistra è il connettore di servizio presente fino al 1992, montato nel vano motore.

A destra è raffigurato il connettore diagnosi della Saab (normalmente di colore grigio/rosso)

Nel caso fossero presenti tutti e due utilizzare per la diagnosi il connettore diagnostico non quello di servizio.

Per attivare il codice lampeggio occorre:

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia .

- -         Mettere a massa il piedino del connettore di servizio come si vede in figura o mettere a massa il piedino 2 del connettore diagnostico.

- -         Attendere che la spia check si spenga

- -         Attendere fino alla riaccensione breve della spia check

- -         Scollegare subito il ponte da massa

- -         Il primo codice viene emesso - se il motore non è in moto il codice 12231 potrebbe venire emesse provare a mettere in moto per circa 5 secondi (anche se il motore non si avvia per un guasto) se il codice scompare il sensore giri è funzionante altrimenti è un difetto.

- -         Mettere di nuovo a massa il ponte, attendere che la spia check si riaccenda brevemente, togliere subito il ponte.

- -         Il secondo codice viene emesso

- -         Proseguire nello stesso modo per gli altri.

- -         Possono essere memorizzati dalla centralina solo 3 codici difetto.

Per rileggere i codici memorizzati procedere nel seguente modo:

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia .

- -         Mettere a massa il piedino del connettore di servizio come si vede in figura o mettere a massa il piedino 2 del connettore diagnostico.

- -         Attendere che la spia check si spenga

- -         Attendere fino alla riaccensione breve di due volte  della spia check

- -         Scollegare subito il ponte da massa

- -         Il primo codice viene emesso.

- -         Mettere di nuovo a massa il ponte, attendere che la spia check si riaccenda brevemente due volte, togliere subito il ponte.

- -         Il secondo codice viene emesso

- -         Proseguire nello stesso modo per gli altri.

- -         Possono essere memorizzati dalla centralina solo 3 codici difetto.

Per azzerare i difetti

- -         Inserire la chiave in posizione di marcia

- -         Mettere a massa il piedino del connettore di servizio come si vede in figura o mettere a massa il piedino 2 del connettore diagnostico.

- -         Attendere che la spia check si spenga

- -         Attendere fino alla riaccensione breve di tre volte  della spia check

- -         Togliere il ponte dalla massa

- -         I difetti sono a questo punto cancellati

12111   Misuratore della massa aria, iniettori , regolatore di pressione carburante

12112   Perdite di aria nel circuito aspirazione

12212   Interruttore farfalla, potenziometro farfalla, gestione elettronica della farfalla

12213   Interruttore farfalla, potenziometro farfalla, gestione elettronica della farfalla

12214   Sensore temperatura acqua

12221   Misuratore flusso/massa aria

12222   Valvola di regolazione del minimo

12224   Miscela troppo grassa

12231   Segnale sensore giri motore

12232   Tensione batteria

12233   Guasto centralina

12241   Errore circuito iniettori

12242   Misuratore massa aria pulizia del filo

12243   Sensore velocità vettura

12244   Interruttore della leva in folle

12251   Interruttore valvola a farfalla, potenziometro della valvola a farfalla

12252   Valvola canister

12253   Errore circuito accensione (versione con bobina per cilindro Saab Direct Ignition)

12254   Segnale del sensore giri motore

Lorenzo Bellinati                               Servizi             Prodotti            Home Page