Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

CODICI DIAGNOSI SU IMPIANTI VOLVO	1

CODICI DIFETTO   INIEZIONE LH-JETRONIC BOSCH	Error: Reference source not found

CODICI  INIEZIONI  FENIX (SIEMENS)  E MOTRONIC 1.8	Error: Reference source not found

CODICI  INIEZIONI  FENIX (SIEMENS) 5.1 e 5.2	Error: Reference source not found

CODICI DI PROVA IMPIANTO  FENIX - LH - MOTRONIC	Error: Reference source not found

Azzeramento spia service Volvo 850 T5	Error: Reference source not found

Azzeramento spia iniezione	Error: Reference source not found

# CODICI DIAGNOSI SU IMPIANTI VOLVO

Gli impianti di iniezione della serie LH-JETRONIC (Bosch) e FENIX (Siemens/Bendix) sono dotati di un sistema diagnostico con memorizzazione del guasto.

Nel vano motore normalmente è installata la presa diagnosi utilizzata per attivare il codice lampeggio, questa consta di una scatoletta nera con un coperchio, sotto il coperchio e' sistemato un circuito formato da un pulsantino, da un led rosso e da una serie di boccole numerate, sul fianco e' inserito un filo terminante con una spinetta.

L'attivazione del codice diagnosi è fatta nel seguente modo:

- -         Inserire la spinetta nella boccola numero 2 (la boccola numero 6 è utilizzata per la diagnosi della parte d’accensione)

- -         Mettere in moto il motore (se non va in moto effettuare un avviamento lungo almeno 10 secondi) e lasciare girare al minimo

- -         Premere il pulsante brevemente per una volta (alcune versioni necessitano della pressione del pulsante per 2 secondi e mezzo)

- -         Osservare il lampeggio effettuato dal led rosso e contare il numero di lampeggi: ogni numero e' separato da una breve pausa del led spento alla fine di una sequenza il led rimane spento per due secondi

- -         I codici sono composti da numeri a tre cifre alla fine di un codice, premere brevemente il pulsante per   visualizzare un eventuale secondo difetto e cosi' via.

- -         di un codice, premere brevemente il pulsante per   visualizzare un eventuale secondo difetto e cosi' via.

Nelle nuove serie la presa diagnosi è inserita vicino al posacenere e viene utilizzata la presa a norma CARB2 (OBD2) a 16 poli.

I collegamenti nella presa di nuova serie sono descritti nel disegno qui di fianco.

La procedura di attivazione è la stessa della versione precedente.

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## CODICI DIFETTO   INIEZIONE LH-JETRONIC BOSCH

1 1 1   Nessun guasto

1 1 2   Centralina guasta

1 1 3   Iniettori circuito anomalo (corto circuito o aperti)

1 2 1   Misuratore quantità aria guasto (filo caldo o Debimetro)

1 2 3   Sensore temperatura acqua

1 3 1   Sensore giri

1 3 2   Tensione d’alimentazione troppo bassa o troppo alta

1 3 3   Interruttore del minimo

2 1 2   Sonda lambda

2 1 3   Interruttore del massimo

2 2 1   Sonda lambda falsi contatti

2 2 3   Attuatore del minimo costante

3 1 1   Segnale velocità da contachilometri (dove e' montato)

3 2 2   Circuito della pulitura del filo caldo guasto

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## CODICI  INIEZIONI  FENIX (SIEMENS)  E MOTRONIC 1.8

1 1 1   Nessun guasto

1 1 2   Centralina guasta

1 1 3   Iniettori circuito anomalo (corto circuito o interrotti)

1 2 1   Sensore di pressione assoluta  o Misuratore flusso aria

1 2 2   Sensore temperatura aria

1 2 3   Sensore temperatura acqua

1 3 1   Nessun segnale da accensione circuito o sensore guasti

1 3 2   Tensione d’alimentazione troppo bassa o troppo alta

1 3 3   Cablaggio del sensore temperatura acqua

1 4 3   Sensore battito in testa

2 1 1   Potenziometro CO (dove e' montato)

2 1 2   Sonda lambda o cablaggio guasti

2 1 4   Sensore giri falso contatto o guasto

2 2 1   Sonda lambda guasta

2 2 2   Alimentazione relè principale

2 2 3   Attuatore del minimo costante o cablaggio guasti

2 3 1   Sonda lambda segnale basso

2 3 2   Sonda lambda segnale alto

2 3 3   Controllo del minimo

2 4 3   Potenziometro farfalla o interruttore

2 4 4   Detonazioni casuali (carburante scadente o incrostazioni su testata)

3 1 3   Valvola comando circuito carboni attivi

3 1 4   Nessun segnale dal sensore albero a camme

3 2 2   Segnale bruciatura sensore filo caldo

3 2 4   Relè o cablaggio pompa acqua ausiliaria

3 4 3   Cablaggio fusibile e pompa carburante

4 1 1   Potenziometro farfalla (nelle monoiniezioni)

4 1 2   Falsi contatti sul cablaggio potenziometro / interruttore farfalla

4 3 3   Sensore battito in testa (secondo sensore volvo 960)

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## CODICI  INIEZIONI  FENIX (SIEMENS) 5.1 e 5.2

1 1 1   Nessun guasto

1 1 2   Centralina guasta

1 1 3   Segnale sonda lambda  sempre al massimo o sempre al minimo

1 1 5   Segnale iniettore cilindro 1 errato

1 2 1   Segnale sensore di pressione assoluta  o Misuratore flusso aria errato

1 2 2   Sensore temperatura aria assente o errato

1 2 3   Sensore temperatura acqua assente o errato

1 2 5   Segnale iniettore cilindro 2 errato

1 3 2   Tensione di alimentazione troppo bassa o troppo alta

1 3 5   Segnale iniettore cilindro 3 errato

1 4 3   Segnale del sensore battito in testa errato (sensore principale)

1 4 5   Segnale iniettore cilindro 4 errato

1 5 3   Segnale sonda lambda a valle del catalizzatore errato o cablaggio guasti

1 5 4   Guasto nell'impianto ricircolo gas di scarico EGR

1 5 5   Segnale iniettore cilindro 5 errato

2 1 2   Segnale sonda lambda errato o cablaggio guasti

2 1 4   Sensore regime/posizione  motore

2 2 2   Alimentazione relè principale errata o mancante

2 2 3   Segnale attuatore del minimo costante o cablaggio guasti

2 2 5   Sensore alta pressione aria condizionata

2 3 1   Comando autoadattivo sonda lambda al limite con carico parziale

2 3 2   Comando autoadattativo sonda lambda al limite con carico minimo

2 3 3   Perdite/aspirazioni  di aria problemi su valvola del minimo o filtro aria

2 4 1   Guasto nell'impianto ricircolo gas di scarico EGR

2 4 3   Segnale potenziometro farfalla errato o mancante

2 4 5   Errore valvola di regolazione del minimo

3 1 1   Segnale dal sensore tachimetrico errato o mancante (contachilometri)

3 1 4   Nessun segnale dal sensore albero a camme

3 1 5   Guasto nell'impianto aspirazione vapori benzina canister

3 3 5   Guasto nel dialogo con cambio automatico

3 4 2   Segnale controllo aria condizionata errato

3 4 3   Cablaggio fusibile e pompa carburante errati

4 1 1   Potenziometro farfalla fuori campo

4 1 3   Sensore temperatura gas di scarico /valvola EGR

4 1 4   Valvola sovra alimentazione fuori taratura

4 1 6   Collegamento con il cambio automatico con problemi di riduzione coppia

4 3 2   Temperatura troppo elevata della centralina

4 3 3   Segnale sensore battito in testa errato (sensore posteriore)

4 3 5   Regolatore sonda lambda  posteriore  errato o cablaggio guasti o centralina

4 3 6   Segnale sonda lambda a valle del catalizzatore fuori campo

4 4 3   Rendimento catalizzatore troppo basso

4 4 4   Misuratore di accelerazione segnale errato

4 5 1   Mancata accensione cilindro numero 1

4 5 2   Mancata accensione cilindro numero 2

4 5 3   Mancata accensione cilindro numero 3

4 5 4   Mancata accensione cilindro numero 4

4 5 5   Mancata accensione cilindro numero 5

5 1 3   Temperatura elevata nella centralina di controllo

5 1 4   Funzionamento anomalo elettroventola radiatore velocità intermedia

5 1 5   Funzionamento anomalo elettroventola radiatore velocità massima

5 2 1   Riscaldamento sonda lambda errato

5 2 2   Riscaldamento sonda lambda errato

5 2 3   Segnale errato a elettroventola radiatore da centralina di controllo

5 3 1   Stadio finale gruppo A guasto (iniettori e canister)

5 3 2   Stadio finale gruppo B guasto (relè ventilazione minima, attuatore minimo e limitazione

pressione sovra alimentazione)

5 3 3    Stadio finale gruppo C guasto ( EGR, relè ventilazione massima, strumento combinato)

5 3 4    Stadio finale gruppo D guasto (pompa benzina, accensione, condizionatore e spia iniezione)

5 3 5    Valvola regolazione pressione sovra alimentazione segnale assente

5 4 1    Valvola canister segnale errato

5 4 2    Mancata accensione a vari cilindri

5 4 3    Mancata accensione almeno ad un cilindro

5 4 4    Mancata accensione a vari cilindri

5 4 5    Mancata accensione almeno ad un cilindro

5 5 1   Mancata accensione cilindro numero 1

5 5 2   Mancata accensione cilindro numero 2

5 5 3   Mancata accensione cilindro numero 3

5 5 4   Mancata accensione cilindro numero 4

5 5 5   Mancata accensione cilindro numero 5

Nell’iniezione sono abilitate anche alcune funzioni di verifica cablaggio e prova componenti:

*** PRIMA PROVA (fare Riferimento alla tabella in fondo per i codici)

- -         inserire la spinetta nella boccola numero 2

- -         girare la chiave in posizione di marcia

- -          premere brevemente il pulsante per due volte il led lampeggerà

- -         accelerare a fondo la farfalla e leggere codice

- -          rilasciare la farfalla e leggere codice

- -         spostare la leva del cambio da D a N o P leggere codice

- -         far girare il motorino di avviamento e leggere codice

- -         premere il pulsante AC comando aria condizionata leggere codice

- -         accendere e spegnere il compressore e leggere il codice

*** SECONDA PROVA

- inserire la spinetta nella boccola numero 2

- girare la chiave in posizione di marcia

- -         premere brevemente il pulsante per tre volte verranno attivati gli attuatori:

- -         * Elettrovalvola EGR

- -         * Elettrovalvola sovrapressione

- -         * Elettrovalvola canister

- -         * Ventola radiatore a mezza velocità per tre secondi

- -         * Ventola radiatore a piena velocità per tre secondi

- -         * Iniettori vengono fatti ticchettare a 13 hertz

- -         * Valvola regime del minimo viene attivata

- -         * Relè compressore viene attivato

- -         * Contagiri a 1300 - 1500 giri

La procedura viene ripetuta per  due volte

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## CODICI DI PROVA IMPIANTO  FENIX - LH - MOTRONIC

Prova con chiave in posizione di marcia

3 3 2   Interruttore farfalla da minimo a massimo

3 3 3   Interruttore farfalla da massimo a minimo

1 2 4   Selettore spostato da D a N o P

Prova con motore in moto - basta far girare con il  motorino di avviamento -

1 4 1   Sensore volano (se compare il motore non va in moto )

3 4 2   Sensore posizione albero camme (fase)

1 1 4   Pulsante Aria Condizionata funzionante

1 3 4   Relè frizione elettromagnetica compressore

3 4 3   Sensore tachimetrico

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Azzeramento spia service Volvo 850 T5

L'attivazione azzeramento viene fatta nel seguente modo:

- Inserire la boccola nella spina 7

- il led si accende

- premere il pulsante 4 volte

- il led si spegne

- il led si accende

- premere il pulsante una volta

- il led si spegne

- il led si accende

- premere il pulsante 5 volte

- il led si spegne

- il led si accende

- premere il pulsante una volta

La spia del service si deve spegnere

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Azzeramento spia iniezione

Dopo aver visualizzato tutti i difetti nella  serie vecchia premere il pulsante (con la boccola 2 inserita) con la chiave inserita per circa 7- 9 secondi

Nella nuova serie occorre:

- -         girare la chiave in posizione di marcia

- -         premere il pulsante (con la boccola 2 inserita) per circa 6 - 8 secondi e rilasciarlo

- -         dopo 3 secondi il led si accende (per 10 secondi) appena si accende premere il tasto per un tempo maggiore di 5 secondi

- -         a questo punto la spia iniezione si deve spegnere, altrimenti ripetere l'operazione.

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page