Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

CODICE   LAMPEGGIO     SU      CENTRALINE      OPEL	1

TABELLA DEI CODICI centraline Multec	Error: Reference source not found

Tabella dei codici centraline Multec nuova serie	Error: Reference source not found

Tabella dei codici centraline Motronic Opel serie   M 1.5 e M 2.5	Error: Reference source not found

Tabella dei codici centraline Motronic Opel serie   M 2.7	Error: Reference source not found

Tabella dei codici centraline Motronic Opel serie    M 2.8	Error: Reference source not found

Tabella dei codici centraline MOTRONIC OPEL ML 4.1	Error: Reference source not found

## Descrizione codice lampeggio

Il sistema di diagnosi con codice lampeggio permette di essere informati   del settore dove e' avvenuta   un’anomalia nell'impianto d’iniezione.

I difetti riscontrati sono memorizzati e conservati per un certo tempo, normalmente 30 - 50 avviamenti del motore.

La lettura è effettuata con la spia AVARIA INIEZIONE, che troviamo sul cruscotto, è normalmente di colore arancio e con il simbolo che vediamo nella figura.

Il metodo lampeggio spia iniezione funziona così:

-       LAMPEGGI DELLE DECINE

-       LAMPEGGI DELLE UNITA’

-       LAMPADA SPIA SPENTA PER UN PAIO DI SECONDI

-       NUOVA SEQUENZA

Esempio un lampeggio, spenta un secondo, due lampeggi, spenta due secondi vuol dire CODICE 12

ATTIVAZIONE DEL CODICE

Con la chiave disinserita, inserire un ponticello composto da un pezzo di filo, nella presa diagnosi tra i terminali A e B e lasciarlo fino alla fine della diagnosi, poi girare la chiave in posizione di marcia e osservare il comportamento della spia motore..

La presa diagnosi è situata nel vano motore o nella centralina porta fusibili ed ha la forma che si vede in figura (La presa multipla è la stessa predisposta dall'OPEL per il proprio strumento diagnosi, il Tech1)

Occorre osservare i lampeggi della spia Avaria Iniezione e annotarli:

Deve visualizzare il codice 12 per tre volte consecutive, indicando in questo modo che la procedura è attivata e che l'autodiagnosi funziona, poi di seguito, sono visualizzati i codici dei difetti memorizzati e ciascuno per tre volte, finita la sequenza viene visualizzato il codice 12.

Normalmente con l'attivazione del codice lampeggio anche il motorino passo/passo è fatto funzionare avanti e indietro indicando così la sua funzionalità.

I codici che sono visualizzati possono riferirsi anche a difetti memorizzati dalla centralina e che, al momento non sono più presenti e che eventuali falsi contatti corrispondono ad anomalie sui sensori (la centralina le memorizza come guasto di interruzione del circuito sensore) perciò, verificare il cablaggio e le spinette prima di sostituire un elemento o la centralina.

Nelle nuove vetture la presa ha una forma diversa (sistemata sempre nel vano porta fusibili) ed ha 16 piedini come prevede la normativa CARB2, per attivare il codice lampeggio - se questo è abiltato - procede come i vede in figura.

L'emissione del codice avviene nella stessa modalità di quello precedente.

- Accertarsi sempre, prima della diagnosi dello stato delle seguenti parti:

- stato delle candele; devono essere buone e con distanza elettrodi 0,9 - 1,3

- stato dei cavi candele e del distributore

- pressione benzina regolare: multipoint 2,5 - 3 bar, monopoint 0,9 - 1,1 bar

- pressione cilindri regolare

- valvole aspirazione/scarico con giochi regolari

- assenza di aspirazioni nel condotto di aspirazione

- filtro aria in buono stato

Tutto questo per evitare che anomalie meccaniche possano influenzare dei segnali elettrici. Finita la diagnosi e la riparazione scollegare per alcuni minuti la batteria o il connettore centralina per azzerare i difetti registrati ed effettuare la procedura di autoadattamento della centralina per ripristinare la carburazione corretta:

- mettere in moto senza accelerare

- attendere che l'elettroventola si sia inserita almeno una volta

- fare un giro con la vettura per permettergli di valutare il motore sotto carico.

Ora sono riportate le tabelle dei vari impianti Opel sia Multec sia Motronic Bosch

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Tabella dei codici centraline Multec

12 - Procedura di autodiagnosi attivata e buon funzionamento

13 - Sonda lambda non funzionante

14 - Sensore temperatura acqua segnale basso - impianto o sensore in corto circuito

15 - Sensore temperatura acqua segnale alto - impianto o sensore interrotti

17 - Verificare circuito iniettore/iniettori

21 - Sensore farfalla segnale basso - impianto o potenziometro farfalla in corto circuito

22 - Sensore farfalla segnale alto - impianto o potenziometro farfalla interrotti

23 - Sensore temperatura aria segnale alto - impianto o sensore interrotti

24 - Sensore contachilometri sul cambio non funziona

25 - Sensore temperatura aria segnale basso - impianto o sensore in corto circuito

33 - Sensore pressione assoluta segnale alto - impianto o sensore interrotti

34 - Sensore pressione assoluta segnale basso - impianto o sensore corto circuito

35 - Riempimento dei cilindri errata - quantità' aria errata o pressione assoluta lento

42 - Circuito di accensione - anomalie nell'impianto di accensione

44 - Regolazione lambda ferma - miscela ricca

45 - Regolazione lambda ferma - miscela povera

51 - Memoria programma difettosa EPROM

52 - Centralina iniezione con anomalie - controllare i relè' di alimentazione (sostituirla)

55 - Centralina iniezione con anomalie - controllare i relè' di alimentazione (sostituirla)

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Tabella dei codici centraline Multec nuova serie

12 - Procedura di autodiagnosi attivata e buon funzionamento

13 - Sonda lambda circuito aperto - verificare circuito collegamento della sonda

14 - Sensore temperatura acqua tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

15 - Sensore temperatura acqua tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

16 - Sensore battito non funzionante - verificare anche il cablaggio

17 - Verificare circuito iniettore/iniettori

18 - Modulo amplificatore battito - sostituire la centralina se il modulo è interno

19 - Segnale dei giri motore non corretto - verificare traferro e pulizia sensore

21 - Potenziometro farfalla tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

22 - Potenziometro farfalla tensione bassa - cablaggio/sensore in c. circuito

24 - Sensore hall velocità veicolo - segnale mancante

25 - Mono iniettore o iniettori difettosi - tensione bassa verificare alimentazione

28 - Relè pompa benzina difettoso - contatti difettosi

29 - Relè pompa benzina difettoso - tensione bassa corto circuito

32 - Relè pompa benzina difettoso - tensione alta circuito aperto

33 - Sensore pressione assoluta - tensione bassa corto circuito

34 - Sensore pressione assoluta - tensione alta circuito aperto

35 - Regolatore del minimo difettoso - verificare /pulire il motorino o aspirazioni aria

41 - Segnale pilotaggio bobina cilindri 2 e 3 - tensione alta circuito aperto

42 - Segnale pilotaggio bobina cilindri 1 e 4 - tensione alta circuito aperto

43 - Circuito elettrovalvola riciclo gas di scarico EGR

44 - Sonda lambda miscela povera - verificare aspirazione

45 - Sonda lambda miscela ricca - verificare aspirazione

46 - Segnali bobine difettosi - tensione alta

47 - Posizione elettrovalvola riciclo gas di scarico EGR - valvola bloccata

49 - Tensione batteria troppo alta o troppo bassa - verificare alternatore e cablaggi

51 - Programma Eprom difettoso - verificare eventuali sostituzioni Eprom

52 - Relè pompa aria difettoso tensione bassa

53 - Relè pompa aria difettoso tensione alta

55 - Anomalia centralina - verificare alimentazione o sostituire centralina

56 - Elettrovalvola iniezione aria difettoso tensione bassa

57 - Elettrovalvola iniezione aria difettoso tensione alta

61 - Valvola canister difettosa - tensione bassa

62 - Valvola canister difettosa - tensione alta

63 - Segnale per bobina cilindri 2 e 3 - tensione bassa corto circuito

64 - Segnale per bobina cilindri 1 e 4 - tensione bassa corto circuito

66 - Misuratore pressione assoluta

67 - Misuratore flusso aria - sensore o cablaggio

68 - Misuratore flusso aria - sensore o cablaggio con falsi contatti

69 - Sensore temperatura aria tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

71 - Sensore temperatura aria tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

72 - Segnale comando delle bobine - tensione bassa

75 – Collegamento con comando cambio automatico a massa

76 – Collegamento con comando cambio automatico interrotto

81 - Mono iniettore o iniettori difettosi - tensione alta circuito aperto

83 - Avviamento codificato in avaria

84 - Avviamento codificato in avaria

85 - Avviamento codificato in avaria

87 - Relè compressore aria condizionata

88 - Relè compressore aria condizionata

92 - Sensore hall albero camme - cablaggio o sensore difettosi

93 - Modulo di comando verso attuatori - verificare tutti gli attuatori presenti

Il codice 19 lo possiamo trovare anche se il sensore funziona correttamente, questo è dovuto dal programma centralina che non mettendo in moto il motore non rileva nessun segnale ai capi del sensore e indica l'anomalia.

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Tabella dei codici centraline Motronic Opel serie   M 1.5 e M 2.5

12 - Procedura di autodiagnosi attivata e buon funzionamento

13 - Sonda lambda circuito aperto - verificare circuito collegamento della sonda

14 - Sensore temperatura acqua tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

15 - Sensore temperatura acqua tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

16 - Sensore battito numero 1 - verificare il cablaggio

17 - Sensore battito numero 2 - verificare il cablaggio

18 - Modulo del battito - sostituire la centralina il modulo è interno

19 - Segnale dei giri non corretto - verificare traferro e pulizia sensore

20 - Potenziometro farfalla tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

21 - Potenziometro farfalla tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

22 - Potenziometro farfalla tensione bassa - cablaggio/sensore in c. circuito (M 1.5.2)

25 - Iniettore numero uno tensione alta - iniettore interrotto

26 - Iniettore numero due tensione alta - iniettore interrotto

27 - Iniettore numero tre tensione alta - iniettore interrotto

28 - Iniettore numero quattro tensione alta - iniettore interrotto

31 - Sensore segnale giri motore - sensore con anomalie

35 - Regolatore del minimo fuori range – verificare/pulire il motorino o aspirazioni aria

38 - Sonda lambda tensione bassa - sonda difettosa

39 - Sonda lambda tensione alta - sonda difettosa

44 - Sonda lambda povera - verificare aspirazione

45 - Sonda lambda ricca - verificare aspirazione

48 - Tensione batteria troppo bassa - verificare cablaggi

49 - Tensione batteria troppo alta - verificare alternatore e cablaggi

52 - Controllo tensione alta - tensione alta sulla spia diagnosi

53 - Relè pompa tensione bassa - controllare cablaggio

54 - Relè pompa tensione alta - controllare cablaggio e alternatore

55 - Anomalia centralina - verificare alimentazione o sostituire centralina

56 - Anomalia Attuatore minimo tensione alta - verificare cablaggio motorino

57 - Anomalia Attuatore minimo tensione bassa - verificare cablaggio motorino

61 - Valvola canister tensione bassa - cablaggio o valvola in corto circuito

62 - Valvola canister tensione alta - cablaggio o valvola interrotti

63 - Valvola collettore aspirazione tensione bassa

65 - Potenziometro CO tensione bassa - circuito o sensore in corto circuito

66 - Potenziometro CO tensione alta - circuito o sensore interrotti

67 - Micro farfalla al minimo non si apre - interruttore sulla farfalla in corto circuito

69 - Sensore temperatura aria tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

71 - Sensore temperatura aria tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

72 - Micro farfalla non si apre sotto carico - interruttore sulla farfalla guasto

73 - Misuratore flusso aria tensione bassa - sensore o cablaggio in corto circuito

74 - Misuratore flusso aria tensione alta - sensore o cablaggio interrotti

75 - Cambio automatico tensione bassa - interruttore leva del cambio difettoso

81 - Iniettore numero uno tensione bassa - iniettore in corto circuito

82 - Iniettore numero due tensione bassa - iniettore in corto circuito

83 - Iniettore numero tre tensione bassa - iniettore in corto circuito

84 - Iniettore numero quattro tensione bassa - iniettore in corto circuito

85 - Avviamento codificato in avaria

87 - Relè esclusione aria (EGR) tensione bassa - cablaggio o relè in corto circuito

88 - Relè esclusione aria (EGR) tensione alta - cablaggio o relè interrotti

93 - Sensore hall tensione bassa - cablaggio o sensore difettosi

94 - Sensore hall tensione alta - cablaggio o sensore difettosi

59-99 - Se compaiono non tenere in considerazione

Il codice 31 lo possiamo trovare anche se il sensore funziona correttamente, questo è dovuto dal programma centralina che non mettendo in moto il motore non rileva nessun segnale ai capi del sensore e indica l'anomalia.

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Tabella dei codici centraline Motronic Opel serie   M 2.7

12 - Procedura di autodiagnosi attivata e buon funzionamento

13 - Sonda lambda circuito aperto - verificare circuito collegamento della sonda

14 - Sensore temperatura acqua tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

15 - Sensore temperatura acqua tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

16 - Sensore battito - verificare il cablaggio

18 - Modulo del battito - sostituire la centralina il modulo è interno

19 - Segnale dei giri non corretto - verificare traferro e pulizia sensore

21 - Potenziometro farfalla tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

22 - Potenziometro farfalla tensione bassa - cablaggio/sensore in c. circuito (M 1.5.2)

25 - Iniettore numero uno tensione alta - iniettore interrotto

26 - Iniettore numero due tensione alta - iniettore interrotto

27 - Iniettore numero tre tensione alta - iniettore interrotto

28 - Iniettore numero quattro tensione alta - iniettore interrotto

31 - Sensore segnale giri motore - sensore con anomalie

- 35 - Regolatore del minimo difettoso - verificare e pulire il motorino

38 - Sonda lambda tensione bassa - sonda difettosa

39 - Sonda lambda tensione alta - sonda difettosa

41 - Interruttore uno marcia - tensione troppo bassa

42 - Interruttore 1 marcia - tensione troppo alta

48 - Tensione batteria troppo bassa - verificare cablaggi

49 - Tensione batteria troppo alta - verificare alternatore e cablaggi

52 - Controllo tensione alta - tensione alta sulla spia diagnosi

53 - Relè pompa tensione bassa - controllare cablaggio

54 - Relè pompa tensione alta - controllare cablaggio e alternatore

55 - Anomalia centralina - verificare alimentazione o sostituire centralina

56 - Anomalia Attuatore minimo tensione alta - verificare cablaggio motorino

57 - Anomalia Attuatore minimo tensione bassa - verificare cablaggio motorino

61 - Valvola canister tensione bassa - cablaggio o valvola in corto circuito

62 - Valvola canister tensione alta - cablaggio o valvola interrotti

69 - Sensore temperatura aria tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

71 - Sensore temperatura aria tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

73 - Misuratore flusso aria tensione bassa - sensore o cablaggio in corto circuito

74 - Misuratore flusso aria tensione alta - sensore o cablaggio interrotti

75 - Controllo coppia bassa - interruttore leva del cambio difettoso

79 - Interfaccia con ASR - tensione bassa

81 - Iniettore numero 1 tensione bassa - iniettore in corto circuito

82 - Iniettore numero 2 tensione bassa - iniettore in corto circuito

83 - Iniettore numero 3 tensione bassa - iniettore in corto circuito

84 - Iniettore numero 4 tensione bassa - iniettore in corto circuito

85 - Avviamento codificato in avaria

88 - Relè aria condizionata non funzionante tensione alta - cablaggio o relè interrotti

93 - Sensore hall tensione bassa - cablaggio o sensore difettosi

94 - Sensore hall tensione alta - cablaggio o sensore difettosi

95 - Valvola avviamento da caldo - tensione troppo bassa

96 - Valvola avviamento da caldo - tensione troppo alta

97 - Sensore ASR tensione alta

113 - Sovralimentazione differenza di regolazione - sensore altimetrico

114 - Sovralimentazione al minimo - differenza di regolazione

115 - Sovralimentazione a pieno carico - differenza di regolazione

116 - Differenza di regolazione troppo alta

117 - Valvola sovralimentazione - tensione troppo bassa

118 - Valvola sovralimentazione - tensione troppo alta

Il codice 31 lo possiamo trovare anche se il sensore funziona correttamente, questo è dovuto dal programma centralina che non mettendo in moto il motore non rileva nessun segnale ai capi del sensore e indica l'anomalia.

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Tabella dei codici centraline Motronic Opel serie    M 2.8

12 - Procedura di autodiagnosi attivata e buon funzionamento

13 - Sonda lambda circuito aperto - verificare circuito collegamento della sonda

14 - Sensore temperatura acqua tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

15 - Sensore temperatura acqua tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

16 - Sensore battito - verificare il cablaggio

18 - Modulo del battito - sostituire la centralina il modulo è interno

19 - Segnale dei giri non corretto - verificare traferro e pulizia sensore

21 - Potenziometro farfalla tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

22 - Potenziometro farfalla tensione bassa - cablaggio/sensore in c. circuito (M 1.5.2)

25 - Iniettore numero 1 tensione alta - iniettore interrotto

26 - Iniettore numero 2 tensione alta - iniettore interrotto

27 - Iniettore numero 3 tensione alta - iniettore interrotto

28 - Iniettore numero 4 tensione alta - iniettore interrotto

31 - Sensore segnale giri motore - sensore con anomalie

35 - Regolatore del minimo difettoso - verificare e pulire il motorino

38 - Sonda lambda tensione bassa - sonda difettosa

39 - Sonda lambda tensione alta - sonda difettosa

48 - Tensione batteria troppo bassa - verificare cablaggi

49 - Tensione batteria troppo alta - verificare alternatore e cablaggi

52 - Controllo tensione alta - tensione alta sulla spia diagnosi

53 - Relè pompa tensione bassa - controllare cablaggio

54 - Relè pompa tensione alta - controllare cablaggio e alternatore

55 - Anomalia centralina - verificare alimentazione o sostituire centralina

56 - Anomalia Attuatore minimo tensione alta - verificare cablaggio motorino

57 - Anomalia Attuatore minimo tensione bassa - verificare cablaggio motorino

61 - Valvola canister tensione bassa - cablaggio o valvola in corto circuito

62 - Valvola canister tensione alta - cablaggio o valvola interrotti

69 - Sensore temperatura aria tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

71 - Sensore temperatura aria tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

73 - Misuratore flusso aria tensione bassa - sensore o cablaggio in corto circuito

74 - Misuratore flusso aria tensione alta - sensore o cablaggio interrotti

75 - Controllo coppia bassa - interruttore leva del cambio difettoso

79 - Interfaccia con ASR - tensione bassa

81 - Iniettore numero 1 tensione bassa - iniettore in corto circuito

82 - Iniettore numero 2 tensione bassa - iniettore in corto circuito

83 - Iniettore numero 3 tensione bassa - iniettore in corto circuito

84 - Iniettore numero 4 tensione bassa - iniettore in corto circuito

85 - Avviamento codificato in avaria

88 - Relè aria condizionata non funzionante tensione alta - cablaggio o relè interrotti

93 - Sensore hall tensione bassa - cablaggio o sensore difettosi

94 - Sensore hall tensione alta - cablaggio o sensore difettosi

97 - Sensore ASR tensione alta

Il codice 31 lo possiamo trovare anche se il sensore funziona correttamente, questo è dovuto dal programma centralina che non mettendo in moto il motore non rileva nessun segnale ai capi del sensore e indica l'anomalia.

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page

## Tabella dei codici centraline Motronic opel  ML 4.1

13 - Lambda circuito aperto - cablaggio o sonda interrotti

14 - Sensore temperatura acqua tensione bassa - sensore o cablaggio in corto circuito

15 - Sensore temperatura acqua tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

35 - Controllo aria al minimo (VAE) - pulizia o sostituzione motorino

44 - Sonda lambda tensione bassa - verificare anche aspirazioni di aria

45 - Sonda lambda tensione alta - verificare anche iniettori

48 - Tensione batteria troppo bassa - verifica cablaggio

49 - Tensione batteria troppo alta - verifica cablaggio e alternatore

65 - Potenziometro minimo tensione bassa - verifica interruttore su farfalla

66 - Potenziometro CO tensione alta - verificare trimmer del CO

67 - Sensore farfalla difettoso al minimo - verificare interruttore farfalla

69 - Sensore temperatura aria tensione bassa - cablaggio o sensore in corto circuito

71 - Sensore temperatura aria tensione alta - cablaggio o sensore interrotti

72 - Sensore farfalla difettoso a pieno carico - verificare interruttore sulla farfalla

73 - Misuratore flusso aria tensione bassa - circuito o sensore in corto circuito

74 - Misuratore flusso aria tensione alta - circuito o sensore interrotto

75 - Cambio automatico tensione bassa - interruttore sulla leva del cambio difettoso

Lorenzo Bellinati   Inizio documento       Servizi             Prodotti            Home Page